编     号：0068-2021

现场审核记录二

客户名称：湖州金洁实业有限公司

审核员：      沙跃兵                         审核日期：2021年3月11日 - 3月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 企业规定了质检部为计量职能部门。询问办公室、生产部、供销部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 技术部 质检部 办公室 生产部 供应部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了14个重要测量过程。 | 技术部 质检部 办公室 生产部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3 质量 目标 | 企业编制的JJ-CLSC-1/0《测量管理体系质量手册》中制定了测量管理体系管理方针及五项质量目标，目标可测量，并已分解到各部门。编制目标检查表，每半年由技质部负责对质量目标和各部门分目标的定期检查和统计，考核均达标。 | 技术部 质检部 办公室 生产部 供应部 销售部 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制的21个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查：产品执行标准GB/T 9345.1-2008 《塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法》，现行有效、受控。 | 技术部 质检部 办公室 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制的JJ-CLCX20-2020《测量软件控制程序》规定了计量管理员组织使用人员按设备说明书进行确认。有软件台账管理程序、软件修改和确认程序。 企业现有测量软件8套。检查生产部生产车间生产设备单螺杆挤出机上的SIEMENS的SIMATIC HMI测量软件未列入台账管理且未提供软件确认记录。 不符合标准的6.2.2软件的要求。 | 质检部 生产部 | 次要不符合项 02 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了JJ-CLCX02-2020《记录控制程序》质检部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：原材料入库检验记录单（树脂） 名称：聚丙烯树脂，供货单位为宁夏宝丰能源集团股份有限公司，检验项目为外观、熔体质量流动速率、灰分、拉伸、抗拉强度、断裂伸长率；检验日期2021.3.1,检验员为潘春燕，检验结论均为合格。 查：成品检验记录表 名称：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管最终检验和试验记录单，检验项目为颜色、外观、规格尺寸、环刚度、维卡软化温度、落锤冲击、拉伸强度；检验日期2021.3.5,检验员为潘春燕，检验结论均为合格。 查：第三方检测报告 报告编号NFPG20050244；产品名称为：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管；检验单位：温州市质量技术监督检测院，规格型号：DS 100×8×6000 SN32,样品数量6根，检测依据DL/T 802.7-2010，检验检测日期2020.5.21--2020.5.28，检验检测结果合格。 | 技质部 生产部 供销部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业编制了JJ-CLCX09-2020 《测量设备确认标识控制程序》，编制了JJ-CLCX09-2020《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》，编制了Q/ZF JJ-CLCX09-2020《测量环境和数据修正控制程序》，程序中规定技质部为测量设备计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理。 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定和校准等过程；建立了测量设备台账，分为A、B类，包含本厂编号、出厂编号、器具名称、规格型号、制造厂、测量范围、精度等；共有18台套，均处于有效的校准状态，检查生产部使用的出厂编号：17070169，型号(0~300)mm的带表卡尺，按照企业的《测量设备确认标识控制程序》的要求将张贴了“计量确认合格证”。 查：出厂编号：0810012，名称：静液压试验机，规格型号：XGJ-10，校准日期2020年8月4日，证书编号：20200848841，校准单位：湖州天泰计量校准有限公司。 查：出厂编号：1202470131，名称：电子天平，规格型号：AR1530，校准日期2020年7月3日，证书编号：812123264，检定单位：湖州市质量技术监督检测研究院。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 | 企业编制的JJ-CLCX12-2020《外部产品与外来服务控制程序》规定了供应部负责测量设备外部供方的选择、评价等质量控制。编制了《测量设备外部供方一览表》，《委托服务机构一览表》，《供方调查评价表》，《外服务方评价表》等。抽查其中对提供计量检定/校准报告的湖州市质量技术监督检测研究院进行了评价和管理，符合要求。 | 质检部 供应部 | 否 |
| 9 | 测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ | 7.2.3测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 | 企业编制了JJ-CLCX15-2020《测量过程设计和实现控制程序》中规定了技术部和生产部负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；技术部选择设计和确认需要实施控制的测量过程；质检部会同技术部确定生产工艺过程的测量过程的参数和控制限。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高控重要过程---聚丙烯熔体流动速率测试过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 | 技术部 生产部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3 测量不确定度 | 企业编制的JJ-CLCX16-2020《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了聚丙烯熔体流动速率测量不确定度评定报告，见附件。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制的JJ-CLCX18-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定质检部负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由销售部负责汇总和分析；内部满意度调查结果：2020年10月12日，共对8个部门进行了满意度调查，回收率100%，满意度为95.4%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2020年10月25日至2020年10月27日，共对4家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为97%，满意度符合公司目标要求。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 12 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了JJ-CLCX18-2020《测量环境与数据修正控制程序》，JJ-CLCX21-2020《测量监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；质检部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查原料熔体流动速率试验过程的监视记录，详见附件：原料熔体流动速率试验过程监视记录。 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 13 | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了JJ-CLCX19-2020《不合格控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正；不合格测量过程的控制；不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、以及不合格测量过程。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 14 | 如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的JJ-CLCX04-2020《纠正措施管理程序》和JJ-CLCX05-2020《预防措施管理程序》，规定了管理者代表对措施进行确认，质检部是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。 | 技术部 质检部 办公室 生产部 供应部 销售部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位，企业无强制检定计量器具，无定量包装产品。 | 技术部 生产部 销售部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表和电表的消耗数值。全年度所用电2281385 kW·h、水年耗61318吨，折合共消耗285.64吨标煤。不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 查企业在用4台叉车，场车牌号分别为：厂内浙E09860、厂内浙E09863、厂内浙E09861、厂内浙E08051；均按期进行年检且在有效期内；检验结果为合格；检验单位为湖州市特种设备检测研究院。 查特种设备作业人员证，持证人：陈华艳，证件编号：330501198310164753；沈涛涛，证件编号：330501198912314755；发证机关为湖州市吴兴区市场监督管理局，有效期自2019年1月至2023年1月。 查企业在用1台电动单梁起重机，使用登记证为：起17浙ED0013(17)；按期进行年检且在有效期内；检验结果为合格；检验单位为湖州市特种设备检测研究院。 查特种设备作业人员证，持证人：陈林龙，证件编号：33050119801223475X；发证机关为湖州市吴兴区市场监督管理局，有效期自2020年11月至2024年10月。 企业雨水、废气、噪声检测定期年检，检测结果符合要求，检测单位为湖州利升检测有限公司。 | 办公室 生产部 | 否 |