编     号：0094-2021

现场审核记录

企业名称：张家港市神鹰机械制造有限公司

审核员：_______________________                     审核日期： 2021年02月03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为季正清，通过制订测量管理体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量技术部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、过程检验和成品检验。 企业体系刚建立，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 质量技术部 | 否 |
| 2 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1 测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查在用的编号为SYJX-004，玻璃转子流量计，校准日期：2020.8.25，计量确认周期为一年，贴有设备计量确认状态的标识；查编号为SYJX-004的（0-6）Mpa的压力表，检定日期2020.8.25，检定周期6个月，并粘贴计量确认合格证标识,符合要求，查公司在用的编号为:SYJX-002千分尺（0-25mm），检定日期为2020.8.25检定周期一年。 企业所有在用的测量设备对检测环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量技术部 | 否 |
| 3 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立外部顾客满意度目标值99。抽查12月5份顾客满意度调查表，对中石油长庆油田分公司，中石油青海油田分公司，中石油塔里木油田分公司，营口宁泰环保科技有限公司外部顾客满意度进行调查，外部顾客满意度测量值分别为100。 企业建立了内部顾客满意度目标值98；测量结果99； | 办公室 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年1月12日组织了公司测量管理体系内审，内审1个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于1月15日完成整改。 | 管理者代表 办公室 | 否 |
| 5 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 编制SY/CX/19-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制。经确认的不合格产品平衡环等有不合格品台帐和记录，对不合格品加以标识，进行隔离。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2021年1月15日整改结束已关闭。 | 质量技术部 | 否 |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：企业识别了离心水泵轴尺寸测量过程的测量要求，对关键测量过程导出了计量要求，并对关键、重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 质量技术部 生产部 | 否 |
| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了8个测量过程，企业将离心水泵轴尺寸测量过程定为重要测量过程。编制了控制规范，抽查了SY-GF-01《离心水泵轴尺寸测量过程控制规范》，对离心水泵轴尺寸测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量技术部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否形成详细的程序文件？是否建立软件管理程序文件？记录标识、贮存、保护、保存期？ | 6.2信息资源 | 企业建立了SY/CX/(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；建立了编码为SY/CX/-07-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。记录清晰正确，保存期限3年，符合规程要求并受控。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年10月-2021年1月用电4.9t标准煤。不是耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查三份产品质量检验记录（编码SY/JL-8.2.4-01，2020-11-10，密封体检验记录；编码SY/JL-8.2.4-01，2020-12-26，平衡盘; SY/JL-8.2.4-01，2021-1-12，吸入段均能使用法定计量单位。企业测量设备台帐共计10台，无强制检定计量器具。 | 质量技术部 | 否 |
| 11 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有3台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 12 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块（计量误差2%）和2级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。当地供能部门对企业每月抄表，企业每月对能源数据进行平衡和分析。 | 办公室 | 否 |