受理编号：0228-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 杭州双成供水设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 检验部 | 接地电阻 测试仪 | WB2678A | 1154935 | 5级 | 电子秒表 U=0.01s 模拟交流标准电阻器 Urel=0.002% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.5.6 | √ |
| 生产部 | 耐电压 测试仪 | WB2672 | 1172240 | 5级 | 耐压机校准仪 0.5级 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.5.6 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 0-150mm | 37455 | ±0.02mm | 量块 五等 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.5.6 | √ |
| 检验部 | 数字万用表 | 88E | 996434109 | 其中： DCV ±（0.5%+4） ACV±（0.8%+6） R±（0.8%+4） | 兆欧表检定装置 0.2级 多功能校准器 0.05级 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.5.6 | √ |
| 检验部 | 外径千分尺 | 0-25mm | SCJC-07 | ±0.004mm | 量块 五等 | 温州市计量技术研究院 | 2020.5.22 | √ |
| 商务部 | 声级计 | UT353 | 200522043 | ±1.5 dB | 声校准器 ±0.5dB | 温州市计量技术研究院 | 2020.5.22 | √ |
| 审核综合意见： 该公司测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定校准；分别送到深圳华科计量检测技术有限公司、浙江科鉴启真计量校准有限公司、温州市计量技术研究院。查 6台测量设备的量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023年3月26日至3月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |