[image: image1.png]



   

[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0062-2020-2021
现场审核记录二
客户名称：江苏如东金友机械有限公司


审核员：                                      审核日期：2021年03月31日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4
标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境

	企业编制的JY/MP-10-2019《测量设备管理控制程序》中规定了对测量设备的配置策划、申购、运输、验收、存贮和领用的管理。质检科是测量设备配置和流转的归口管理部门。

企业编制了《测量设备购置申请单》，《测量设备管理台账》等，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有112台件（A、B、C类）测量设备，均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。检查了测量设备的流转管理情况，测量设备申购单，测量设备报废申请单等，内容、手续满足标准要求。
查：出厂编号21157，规格型号BK-1， 0-20t测力传感器，证书编号C212500，检定日期2021.3.5，有效期至2022.3.4；出厂编号81187，规格型号CUD2080，超声波探伤仪，证书编号212501，校准日期2021.3.5，有效期至2022.3.4；焊条保湿桶W-3（TRB-5），证书编号212508，校准日期2021.3.5，有效期至2022.3.4，检定单位：如东县计量检定测试所。
企业测量设备的使用环境无特殊要求。
	生产科
质检科

	否

	2
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4

外部

供方
	企业编制的JY/MP-12-2019《外部供方管理控制程序》，企业对外部供方每年一次进行评价确认，有合格供方名单和资质、授权范围和评价、监视记录，也有外部供方提供产品和服务的记录。检验外部检定、校准机构：如东县综合检验检测中心，资质证书：国家法定计量检定机构授权证书号（通）法计（2019）1004号，有效期至2024年11月30日。
	质检科
	否

	3
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ 
	7.1计量
确认
	企业编制了JY/MP-13-2019《测量设备计量确认控制程序》,建立了《测量设备周期检定校准计划表》，《测量设备计量验证记录》。对测量设备采取委外检定和校准方式，计量员对测量设备计量特性进行验证，只有证实适合于预期使用要求并形成验证记录，确认完成。
	质检科
	否

	4
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	    企业编制了JY/MP -16-2019《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程进行了策划、选择和确定、控制以及对测量过程失控提出了处置措施，并进行识别；采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别36个测量过程。
企业编制了JY/MP -18-2019《内部审核和监视控制程序》规定了质检科负责测量管理体系的正常运行，责任、职责的落实检查；质检科负责测量设备的周期检定、校准确认；生产科兼职计量员负责对现场测量设备日常管理、巡检，并组织计量巡查。

抽查重点测量过程：牙板渗碳淬火硬度检测过程。企业对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。
	生产科
质检科
	否


	5
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业无最高标准器，测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位如东县综合检验检测中心，量值溯源符合要求。
详见《测量设备溯源抽查表》。
	质检科
生产科

	否

	6
	计量职能部门是否策划并进行测量管理体系审核？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	办公室负责测量体系审核工作，企业每年进行一次内审。2021年02月25日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产车间进行了全要素的审核，发现一个次要不符合项，已于规定时间内完成了整改，符合要求；
	生产科
质检科
办公室
	否

	7
	是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了JY/MP -19-2019《不合格管理控制程序》，分别规定了体系运行中的不符合、测量过程的不符合以及不合格的测量设备如何加以控制，以及采取的纠正和预防措施。

一年来体系运行中，未发现不符合测量过程和不合格测量设备。
	生产科
质检科

	否

	8
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为水和电；2020年耗能20.74吨标煤，不是重点耗能单位。
	办公室 

	否

	9
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
要求
	企业的在用特种设备共7台，叉车一台，行车6台，抽查2份第三方检测报告。

报告编号：NT-CD-2020-D411007，设备品种叉车，设备型号为CPC35，检验日期为2020年9月27日，下次定期检验日期为2021年9月，检验结论均为符合，检验机构为：江苏省特种设备安全监督检验研究院。
报告编号NT-QD(4170)-2019-40513，设备种类为桥式起重机，设备型号为LDA5-16.3 A3，检验日期为2019年9月3日，下次定期检验日期为2021年9月，检验结论均为符合，检验机构为：江苏省特种设备安全监督检验研究院。
抽查了工作场所职业病危害因素检测评价报告（2020）化监（卫生）字第（1033）号，检测单位南通化学环境监测站有限公司，检测日期2020年08月18日，检测结果噪声项目打磨岗位打磨点标准限值85dB，实测87.4dB，不合格，企业针对不合格项采取了纠正措施：发放防噪声耳塞，检查了《劳动防护用品配备标准》发放周期为2个月/次，查看了2021年2月份及4月份《个人防护用品发放汇总表》，满足要求。
	办公室
	否


 2 / 4

