编 号：0243-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 淮安清江石油化工有限责任公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 8.41 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 18 | 13 | 66 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明 企业为重点耗能单位，能源管理工作由技术运行部负责，企业通过了能源管理体系认证，在2021年3月由方中国船级社质量认证公司，进行了认证（证书号：00521En1096R2M），目前体系运行受控。 查看淮安清江石油化工有限责任公司《能源评审报告》（2021年1月），2020年耗能为8.41万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为18台件，次级用能单位测量设备13台件，主要用能测量设备为66台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为原油、石油制品和电力，查看企业《能源计量器具台账》配备0.2级质量流量计、0.2级多功能电能表和Ⅲ级电子汽车衡等能源测量设备。能源测量设备配备和准确度等级满足要求。 企业规定了节能考核管理网络建设、有关分项能源管理制度制定的责任单位、各项能耗指标完成情况的奖惩标准及考核方法。技术运行部每年下达企业总体的能耗、节能目标，同时明确责任人和具体的奖惩指标。对考核措施也进行了明确规定，生产部门制定先进、合理、可行的主要产品能源消耗定额，实行单位产品综合能耗定额和单项能耗定额考核。 2企业能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2021.4.23 日期:2021.4.23 |  |  |  |