封隔器总装水压密封试验测量

过程控制规范

编号:AY/CL-01

- 测量过程的识别

1.1  测量过程的名称：封隔器总装水压密封性试验测量过程

1.2  测量过程的依据：SY/T5106-2019

- 计量要求

表一

| 测量参数名称 | 测量范围 | 最大允许误差 | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力密封试验 | 15-16MPa | +1MPa | 温度：常温 |

- 测量过程的设计

3.1  测量方法

封隔器总装按SY/T5106-2019进行试验，将封隔器总装并固定于压力试验台上,加压至额定压力后关闭，另一端敞开，检查泄漏情况。此时压力稳定，压力表显示密封性试验压力的数据并记录。

3.2 测量过程的计量要求的导出及验证（见附录A）

3.3 测量过程的有效性确认（见附录B)

4  测量过程控制要素与控制要求

4.1  测量设备要求（见表二）

表二

| 测量设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 压力表 | （0-25）MPa | 1.5级(±1.5%) |

4.2  测量环境要求

环境温度：常温，不得有影响惯性的震动

4.3  操作技能要求

操作人员须了解压力表工作原理，熟练掌握操作技能。

4.4  操作步骤

4.4.1  检查压力表，应在有效期内并具有效计量确认合格标识，外观良好，运转正常。

    - 将产品的压力管道连接好,确认合格后,开始压力密封试验，做好原始记录。

5.  控制措施

5.1. 验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；

5.2  按操作规程的要求开展工作。

6.  监视控制

6.1监视方法

| 监视对象 | 监视方法 |
| --- | --- |
| 压力表 | 计量人员每月抽检一次封隔器强度压力试验，再次检查试验台上的两只压力表的误差并做好误差记录,用测量过程有效性计算方法 当E≤1时，实验过程正常， 并检查封隔器是否有泄漏。 |

6.2监视要求

⑴ 用于监视用的压力表在检定的有效期内，并具有效计量确认合格标识，外观良好，运转正常。

⑵ 操作人员定期巡检，随时对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、校准。

6.3 失控时的处理措施

失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。

7.记录要求

7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2  记录应包括

7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

7.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

7.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

7.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

  - 记录书写必须符合程序文件《测管体系记录管理控制程序》的要求。

8 .附录

附录A:  测量过程的计量要求的导出及验证

附录B:  测量过程不确定度评定

附录C:   测量过程有效性确认

附录D： 封隔器总装水压密封试验测量过程监视统计记录表

附录E： 封隔器总装水压密封试验测量过程控制图

2021.3.27