管理体系审核记录表

| 过程与活动、抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：钱亚萍 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：吉洁 审核时间：2020.11.12 补充现场审核：审核员：张磊 审核时间：2021.4.8 |  |
|  |  | 审核条款：Q 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QO 5.3 | 质检部负责人：钱亚萍 主要负责测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行等。部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚。 现场确认，与远程审核一致 | Y |
| 目标和方案 | QO 6.2 | 部门目标： 考核情况 完成情况2020.9.30 错检、漏检数为0 按实际统计 0 火灾事故为零 以实际发生为准进行计数 0 人身伤害事故为零 以实际发生为准进行计数 0 抽管理方案，同办公室 现场确认，与远程审核一致 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。 检测设备：万能试验机、钢卷尺、游标卡尺、数显卡尺； 抽查计量器具校准/检定情况， ——代表卡尺（0-150mm），证号：SZZB(X)2020070832，校准日期2020.11.6 ——外径千分尺（0-25mm），证号：SZZB(X)2020032256，校准日期2020.11.6 ——数显卡尺（0-200mm），证号：SZZB(X)2020031525，校准日期2020.11.6 校准单位：嘉兴市善正计量技术有限公司 目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。 经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象 现场确认，与远程审核一致 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q 8.6 | 经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据DL/T 802.7-2010《电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》、GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材中PE100级管材》、GB/T 13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件中PE100级管件》、CJ/T 493-2016《给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件》等国家标准、技术要求等。 产品：PVC-UH给水管、PE给水管、MPP电力通信管、PE燃气管、PE管件 原材料/采购产品：PVC、PE、PP、稳定剂。 1）原材料检验 查“关键原材料检验/验证记录”，包括原材料名称、规格型号、数量、供货单位、检验项目、技术要求、检验结果、检验结论、质检员、检验日期等内容。 —抽取：产品名称：聚氯乙烯 规格型号：银达五型 进货数量：63吨 检验项目：外观质量；生产产家、品牌；材质单。 质检员：马欣 日期：2020.10.20检验结论：合格。 —抽取：产品名称：HDPE粒子 ，型号：上海YGH041，数量64吨 检验项目：型号、厂家、数量等。 质检员：马欣 日期：2020.10.14检验结论：合格。 —抽取：产品名称：复合稳定剂，型号：TF-528，数量5000kg 检验项目：型号、厂家、数量等。 质检员：马欣 日期：2020.11.5检验结论：合格。 另抽查上述产品其他日期的检验记录6份，检验结论：合格 无在供方现场进行检验的情况。 2）查半成品（工序）的检验情况 提供2020年随工单多份 抽查2020.8.10的MPP电力通信管的随工单，内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、操作人、时间、不合格等 另抽2020.10.28的PE给水管的随工单，内容同上，符合要求。 3）查成品检验记录 检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告 ——产品名称：PVC-UH给水管 规格：dn125, SDR33 报检数量：30米 检验项目：外观、内径、壁厚、冲击性能等。 检验结果：合格 检验员：钱亚萍 日期：2020.10.12 ——产品名称：PE给水管 规格型号：dn125, SDR17，报检数量：30米 检验项目：外观、内径、壁厚、冲击性能等。 检验结果：合格 检验员：钱亚萍 日期：2020.10.3 ——产品名称：PE管件 规格型号：dn250 报检数量：20个 检验项目：外观、尺寸、壁厚、冲击性能等。 检验结果：合格 检验员：钱亚萍 日期：2020.10.6 ——产品名称：、PE燃气管 规格型号：dn140, SDR17 报检数量：20m 检验项目：外观、尺寸、壁厚、冲击性能等。 检验结果：合格 检验员：钱亚萍 日期：2020.10.26 ——产品名称：MPP电力通信管，规格型号：DS125，SN32，报检数量：10m 检验项目：外观、尺寸、壁厚、冲击性能等。 检验结果：合格 检验员：钱亚萍 日期：2020.11.6 另查上述产品其他规格的《成品检验记录》10份，同上。符合要求。 ——提供有国家化学建筑材料测试中心第三方出具的产品检测报告，检验结论合格，详见附件。 现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。 暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。 经查，符合要求。 PVC-UH给水管材检测报告编号：2020（G）09170，检测日期：2020年9月30日，检测机构：国家化学建筑材料测试中心 MPP电力通信管编号：2020（G）09171，检测日期：2020年9月30日，检测机构：国家化学建筑材料测试中心 现场确认，与远程审核一致 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。 在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返修。 目前没有发生不合格的情况。 经查，符合要求。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 危险源识别 | EO 6.1.2 | 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。 评价本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 现场确认，与远程审核一致 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | 查运行控制情况： 办公过程注意节约用电，质检部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源； 办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录； 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险； 外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全； 检验过程产生的固废分类存放处置。 查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器。 现场确认，与远程审核一致 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 执行《应急准备与响应控制程序》。2020年9月16日，质检部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。 现场确认，与远程审核一致 | Y |

| 过程与活动、抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：周志兵 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：吉洁 审核时间：2020.11.13 补充现场审核：审核员：张磊 审核时间：2021.4.8 |  |
|  |  | 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6； O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QO 5.3 | 主要负责制定生产计划，组织安排生产，编制生产作业指导书及相关设备操作规程；对生产过程负责管理和协调；生产设备的管理、维护、维修和保养；确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；对产品实现过程进行策划；负责规定产品的标识内容及可追溯性措施；环境因素、危险源辨识、评价及控制。 部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 目标和方案 | QO 6.2 | 部门的质量目标：产品一次交验合格率≥98%；设备按期保养率100%； 安全目标：火灾、触电、重大伤亡事故0，轻伤每年不超过3起，职业病发生率0。 按照季度进行考核，提供了2020年3季度目标考核表：产品一次交验合格率99%；设备按期保养率100%；无火灾、触电、重大伤亡、轻伤事故，无职业病。 经查显示目标均已完成。 •安全目标、指标：火灾事故发生率为0 措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。 完成时间2020.7-12 费用：3000元 责任部门：生技部等 •安全目标、指标：职业病发生率为0，员工按计划体检率100% 管理方案：为操作人员配备劳保用品，每年按计划为员工进行体检..... 完成时间：2020.7-12 费用：5000元 责任部门：办公室 另查看重大安全事故为0，轻伤事故≤3起/年的管理方案以上类似，措施基本可行。 每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2020年3季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。 制定的指标和管理方案基本可行。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查《生产设备台帐》，主要生产设备有混料机、管材生产线、粉碎机，均可满足生产需要。无特种设备。 现场生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产需要。 抽生产设备保养、检修情况：提供混料机、管材生产线等设备“设施日常保养项目表”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、保养人等。 制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。 查：特种设备使用登记证编号：车11浙F23827（21），产品编号：G5BJ97721，设备代码：511010002202018444 叉车检测报告编号：NJA2020-1192，检验日期：2020年12月22日，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院 特种设备使用登记证编号：车11浙F23964（21），产品编号：G5BJ46873，设备代码：511010002202091656 叉车检测报告编号：NJA2020-1211，检验日期：2020年12月22日，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院 特种设备使用登记证编号：车11浙F23963（21），产品编号：G5BJ46872，设备代码：511010002202091655 叉车检测报告编号：NJA2020-1210，检验日期：2020年12月22日，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院 起重机检测报告编号：QDA2020-1029，设备型号：LDHY5-22.28A3，检验日期：2020年10月27日，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院 起重机检测报告编号：QDA2020-1029，设备型号：LDHY5-22.28A3，检验日期：2020年10月27日，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 生产车间占地面积近6000平米，1个大车间。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。 现场车间有灭火器20台，并在有效期内。 车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。 工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。 工作环境得到良好的控制。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。 编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。 1、本公司的产品为：塑料管材 2、工艺流程：配料—混合—加热—挤出—（缠绕）—成型—冷却—成品 3、生产设备：混料机、管材生产线、粉碎机等，基本满足要求。 4、检测仪器：万能试验机、钢卷尺、游标卡尺、数显卡尺、电子天平等，基本满足检测要求。 5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等 6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等 7、产品执行标准：DL/T 802.7-2010《电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》、GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材中PE100级管材》、GB/T 13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件中PE100级管件》、CJ/T 493-2016《给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件》。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | O6.1.2 | 编制《危险源辨识与风险评价控制程序》，符合基本标准要求。 提供了《危险源清评价表》，涉及生产部的危险源主要包括： 厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击、设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害、负荷过载短路；线缆老化断/短路；加热烫伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。 提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害。 识别基本准确。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等 运行控制情况： ■生产过程中使用设备有混料机、管材生产线、粉碎机等。 ■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放； ■生产噪声的控制：主要噪声有破碎机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。 ■生产和生活固废分类统一处理： 生产过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。 其中挤出工序产生的废物料，收集后自行使用； 生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理； 生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置，目前尚未处置。 ■杜绝重大火灾事故： 每月对消防器材进行一次全面检查--提供2020.8.30/2020.11.30消防器材检查记录，经查记录尚可。 ■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2020年7-11月的检查记录，检查结果：合格。检查人：周志兵。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。 ■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。 ★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。 ★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。 ★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查 2020.9.25，发放线手套5 副，经查符合要求。 ★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。 现场配备了灭火器，符合要求。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | a《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。 根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。 抽查2020.10.1生产任务单：PVC-UH给水管的生产任务，明确了数量和交期。 抽查2020.11.20生产任务单：PE给水管的生产任务，明确了数量和交期。 询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。 b配备有万能试验机、钢卷尺、游标卡尺、数显卡尺等检测仪器，进行测量。 c查看生产情况： 查PVC-UH给水管备料工序：原料：PVC、色母等； 技术要求：按照配比通知备料等。操作工1人； 现场检查：严格按照配料比例备料，符合要求。 另查PE燃气管、PE管件备料工序：原料：HDPE、色母等； 技术要求：按照配比通知备料等。操作工1人； 现场检查：严格按照配料比例备料，符合要求。 查挤出工序：使用设备：管材生产线 技术要求：温控柜上对各温区温度进行设定，现场查看，温度设定符合要求，实际显示值在区间内。 抽切割工序：使用设备：塑料挤出辅助设备 技术要求：测量规格PE管材长度应在4-4.01米之间。 现场检查：管材切割尺寸准确，符合要求。 提供“管材监控记录”，监控内容包括：设定加热温度、电流、转速、真空等，过程自检内容有：外观、外径、壁厚、重量、长度等。 查看夜班生产，同上，提供有交接班记录。 d现场观察设备控制情况，有混料机、管材生产线、粉碎机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产，现场询问工人对工作环境满意。 e有生产技术检验人员30人，均能胜任安排的工作任务。 f识别的需确认的过程为挤出工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。 2020年10月20日公司对挤出过程进行了确认。 查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：孙如明 g制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。 h在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 生产车间现场产品按标识牌分区域摆放，标识清晰，成品有标牌，标识生产厂家、产品名称、型号规格等。原材料利用原标识及标签，标识有产品名称、数量、生产厂家等。采购产品入库后，货位卡片对数量标识。 状态标识：生产现场设有待检区和合格区标识并配合挂合格牌与不合格牌进行状态标识； 唯一性标识：通过进货检验记录、生产过程记录、产品检验记录实现全过程的追溯。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 产品经检验合格后，未交付用户前，工人在生产过程中对产品搬运由周转的手推车或天车。装运过程小心轻拿轻放，防止磕碰等，生产现场未见违规搬运。送交用户时轻搬防跌落、磕碰。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 变更的控制 | Q8.5.6 | 查变更的控制： 经与生产部门沟通，销售合同评审后，按合同要求进行组装并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 现场确认，与远程审核一致 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。生产部2020年9月16日参加了公司组织消防演练、9月18日参加了触电演练、9月20日机械伤害演练，相关记录详见办公室记录。 现场确认，与远程审核一致 |  |

| 过程与活动、抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：吴俊 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：吉洁 审核时间：2020年11月13日 补充现场审核：审核员：张磊 审核时间：2021.4.8 |  |
|  |  | 审核条款：Q5.3/6.2；O5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/9.1.1/9.1.2 |  |
| 目标 | QO 6.2 | 部门目标： 考核情况 文件受控率100%； 100% 主要岗位培训率95%； 100% 安全及火灾事故为0； 0 人身伤害事故为0 0 每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：吴俊 2020.9.30 •安全目标指标：火灾事故为零。 管理方案：1.对公司人员进行教育培训，增强员工的消防意识、环保意识；2.配备足够的消防器具；3.定期检查电器设备的使用及老化情况；4.建立应急预案并定期演练。 费用：4000元，起止时间：2020.7-2020.12责任部门：办公室 每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2020年3季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。 现场确认，与远程审核一致 | Y |
| 危险源识别 | O 6.1.2 | 编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求 提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面。提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害，评价准确。 现场确认，与远程审核一致 | Y |
| 法律法规及其他要求 | O 6.1.3 | 编制了《法律法规与其他要求控制程序》，经查符合标准要求。 提供公司适用的法律法规及要求清单包括：环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 现场确认，与远程审核一致 | Y |
| 绩效的监视和测量 | O 9.1.1 | 编制了《绩效测量、数据分析控制程程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量： ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。 内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录. 每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。 查见2020.9/2020.10环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。 ●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。 ●职业健康安全绩效监测： 未提供对员工进行了体检的证据。 ●监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。 现场确认，与远程审核一致 | N |
| 合规性评价 | O 9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求 查合规性评价：2020年10月20日进行合规性评价， 提供了合规性评价计划，内容包括：a）公司适用安全法律法规；b）相关方的要求；c）法律法规遵守情况检查记录； 提供了合规性评价报告，评价结论：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化生产。改进和提高公司环境安全绩效。 编制：办公室 审核：熊延亮，批准：孙如明 日期：2020年10月20日 现场确认，与远程审核一致 | Y |

说明：不符合标注N