编    号：0049-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：    淄博弘扬石油设备集团有限公司（淄博弘扬威德福油田设备有限公司）

审核员：_____________________

审核日期： 2021年04月19日 上午至2021年04月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业未收到投诉。 查《抽油杆产品要求评审表》1份，合同评审日期为2020年11月，已进行评审。查《顾客及产品标准要求识别表》、《产品销售计划表》和《发货单》各1份，已进行识别并完成发货。符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2020年顾客满意度测量评价报告》，共发出外部顾客满意调查表6份，外部顾客满意度为99.3%。《2020年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表12份，内部顾客满意度为98.8%。顾客满意度为99.05%，已达到目标值。 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了57个测量过程、15个重要测量过程、《原料化学分析C含量检测过程》和《接箍表面硬度检测过程》等2个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 | 管理层 实验室 办公室 质管办 质检部 品质部 技术部 销售部 外贸部 生产部 生技部 供应部 设备部 仓库 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了6项质量目标。查《2020年计量质量目标分解计划》和《2021年计量质量目标分解计划》，均已将目标分解到12个部门。 查《2021年计量质量目标分解计划》中，已分解实验室5项，技术部2项，办公室2项，销售部1项，质管办1项，质检部和品质部3项，供应部2项，生产部和生技部2项等。分解目标值覆盖质量目标。 查《2020年质量目标完成统计表》、《2021年1-3月质量目标完成统计表》2份，企业已对2020年1月-2021年3月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 实验室 办公室 质管办 质检部 技术部 销售部 供应部 生产部 生技部 设备部 品质部 仓库 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年12月18日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。查管评输入报告8份，涉及管理者代表、实验室、技术部、品质部、质检部、销售部、办公室、供应部等。评审的内容覆盖了包括2020年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、设备溯源、人员培训情况、测量过程控制情况、客户满意调查情况、供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 实验室 | 否 |
| 4 | 企业配备各类计量人员的能力要求是否满足相关程序文件规定？人员培训实施情况？ | 6.1人力资源 | 查《2021年职工教育培训实施计划》，培训时间2021年2月15日，培训内容为“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”。查培训试卷2份，考试人员为王亮、刘军，查《职工培训效果评价表》已对培训效果进行了评价。 查生产部检验员李兴奎《无损检测2级证书》一份，认证日期2018年06月05日，有效日期2023年06月04日。专业均符合企业检测需求。 查办公室《测量体系相关人员一览表》1份，测量管理体系内审员2名，未提供处内审员尚莉的内审员培训记录和证明文件。不符合认证审核准则条款号： 6.1.2 能力和培训。 | 办公室 实验室 品质部 质检部 | 不符合01 |
| 5 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有1595台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查出厂编号15061182,型号规格为KRJ-600的热电偶检定仪，检定日期：2020年08月21日，测量设备证书与《试验、监控和测量设备台账》信息一致，符合要求。 查出厂编号88-1,测量范围为（10-291.8）mm的量块，检定日期：2021年01月22日，有效日期为2022年1月21日。有计量确认标识，与证书相符。检定机构为“淄博市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37003号）”，签章资质有效。 查出厂编号为WEW-1000A的微机屏显液压试验机，校准证书编号：EEL78292375，校准日期：2020年05月11日，证书建议次校日期为2021年05月10日。校准机构为“苏州国方校准测试技术有限公司”（ 机构注册号：CNAS L7684），签章资质有效。 查试验室《2021年3月温湿度记录表》，测量设备使用环境条件满足要求。 企业测量设备全部外送校准/检定。抽查6份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 实验室 质检部 品质部 生产部 生技部 供应部 仓库 | 否 |
| 6 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业本年度新增1家测量设备供方，主供测量设备是“单项测量仪”。抽查《计量用具供方名录》、《供方业绩评价表》和《供方评审表》各1份，已对新增供方“西安泰瑞精密机械科技有限公司”的产品质量能力等进行了评价，资料和相关记录齐全。 企业本年度无新增检定校准服务供方。查《检定校准服务合格供方台账》，企业委外检定/校准服务机构包括 “苏州国方校准测试技术有限公司”、“淄博市计量测试所”、 “淄博市淄川区计量测试所”3家，查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》3份，已进行服务和能力评价，符合要求。 | 实验室 供应部 | 否 |
| 7 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“接箍表面硬度检测过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查出厂编号为103790的的直读光谱仪，校准证书编号：EEL7801538G，校准日期：2020年10月19日，建议次校日期为2021年10月18日。校准机构为“苏州国方校准测试技术有限公司”，查《计量确认明细表》已进行计量确认，符合要求。 查出厂编号为0506013的洛氏硬度计，校准证书编号：EEL6824935，校准日期：2020年05月11日，建议次校日期为2021年05月10日。校准机构为“苏州国方校准测试技术有限公司”（ 机构注册号：CNAS L7684），签章资质有效。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 实验室 质检部 品质部 技术部 生产部 生技部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次无新增关键测量过程。 企业共识别出了57个测量过程、《接箍表面硬度检测过程》等2个关键测量过程、15个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了新增的关键测量过程“接箍表面硬度检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《接箍表面硬度检测过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“接箍表面硬度检测过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 实验室 质检部 品质部 技术部 生产部 生技部 | 不符合01 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“接箍表面硬度检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《接箍表面硬度检测过程不确定度评定报告》。 | 实验室 质检部 品质部 技术部 生产部 生技部 | 否 |
| 10 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于2020年11月19日-20日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业12个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2020年11月30日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 实验室 办公室 | 不符合01 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“接箍表面硬度检测过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“接箍表面硬度检测过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 实验室 质检部 生产部 生技部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“企业未提供出“浙江中溯计量技术有限公司”的校准服务方的资质评价记录。不符合GB/T19022-2003标准6.4外部供方条款。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 实验室 质检部 办公室 生产部 生技部 供应部 技术部 销售部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的2项不符合项,涉及的条款为“7.1.1计量确认”和“6.2.4标识”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2020年11月30关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 实验室 质检部 质管部 办公室 生产部 生技部 销售部 技术部 供应部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业强制检定设备154台。查出厂编号2017.11.7112,测量范围为（0-1.6）MPa的压力表，检定日期：2021年01月19日，有效期至：2021年07月18日,有计量确认标识，与证书相符。检定机构为“淄博市淄川区计量测试所”（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2019）370309号），签章资质有效。 企业建立计量标准5项，开展自检测量设备数量为1537件。计量标准装置均送检至“淄博市计量测试所（（鲁）法计（2018）第37003号）”进行检定。 查《测微量具检定装置》计量标准考核证书，发证日期2019年5月13日，有效期至2023年5月12日。证书号为“2019淄量川企证字第001号” 查企业标准Q/HY.JS.03-2021《抽油杆系列产品原材料、外协件技术条件》、CYG-2502-1《(抽油杆)原材料检验卡片》《游标卡尺检定记录》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室 实验室 质检部 品质部 技术部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 实验室 销售部 外贸部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 2020年能耗为：电：87670000kWh,折标煤1077464.3吨标煤；水：14320吨，折标煤1227.22吨标煤,天然气：198200立方米，折标煤263.6吨标煤，共消耗1078.95吨标煤。企业不是重点耗能单位。 | 办公室 生产部 生技部 | 否 |