编    号：0088-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：上药东英（江苏）药业有限公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2021年04月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年03月（18-19）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2020年04月08日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理汪晓铭主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代姜允菊及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出一条事项，编制了2021年管理评审《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策及效果确认，已完成，满足要求。 | 管理层 质量 管理部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质量 管理部 精益 运营部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查SYDY/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，手册规定每月统计一次，查2021年（1-4）月份《测量目标完成情况表》已由质量管理部统计考核，均达标。 | 质量 管理部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的35个测量过程，其中高度控制的重要测量过程3个（注射用水pH值测量、产品水份测定、灌装称重）测量过程：抽查了注射用水pH值测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见注射用水pH值测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《注射用水pH值测量过程过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《注射用水pH值测量过程监视统计记录表》及《注射用水pH值测量过程质控图》。 | 质量 管理部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 查生产技术部的固体外包车间的整包机使用PLC软件对设备参数进行监控，软件控制的有效性会影响产品质量，但目前未列入测量软件台账进行统一管理。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2条款。 企业采取的纠正措施：提供了SYDY/MR-06-01（A）《测量软件管理台帐》，已将固体外包车间的整包机使用PLC软件列入台帐管理，并在2020年05月30日进行了再确认，确认结果合格，符合要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质量 管理部 信息 技术部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量 管理部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业强检计量器具共249只压力表 ，主要用于安全防护 ，都进行了强制检定，均在有效期内使用，抽查了两只压力表检定证书，编号20201145，型号Y-100型0-1.6MPa,1.6级，检定日期2021年03月18日，有效期至2021年09月17日，出厂编号JY-GC34,1.6级，YZ-60,(-1-18)bar压力真空表,满足要求企业的产品非定量包装产品。 | 质量 管理部 精益 运营部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升、省质量等级信用评价等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 质量 管理部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 综合 管理部 | 否 |