编    号：0082-2020-2021

现场审核记录二

企业名称：    江东金具设备有限公司

审核员：     李政阳                                     审核日期：2021年4月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 查：《计量器具登记台账》，有890台（件）测量设备，分ABC类管理 查：抽查车间编号为JDY-FW-01-002的电液伺服卧拉力试验机有计量确认标识。 查：企业没有建立计量标准，测量设备委托具备资质的检定校准机构进行检定校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在有效期内使用，测量设备管理相关信息一致，见《量值溯源抽查表》。 | 质量部 | 否 |
| 2 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制了《计量检测管理程序》对给企业提供计量检测服务的服务方进行评价和管理。。 物流采购部负责建立供方名录搜集供方资料，组织合格供方的评审活动。按合格供方目录选择采购单位进行测量设备的采购。 查：企业提供了《服务外包方协议表》，对江苏鼎盛检测中心有限公司、深圳中恒检测技术有限公司、如东县综合检验检测中心和南通市计量检定测试所进行了合格评价。符合标准要求。 | 物流采购部 质量部 | 否 |
| 3 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查一个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 抽查：单丝直径测量过程测量要求识别、计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量部、 各分厂 | 否 |
| 4 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：质量部负责对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了24个测量过程，其中6个重要测量过程，识别单丝直径测量过程为高度控制测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件，符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业测量不确定度形成文件，查：《测量不确定度评定管理程序》，质量部负责测量不确定方法的提出，并指导和监督相关部门测量不确定度的评定工作，相关部门负责本部门的测量不确定度的评定，文件满足标准要求。 现场重点抽查单丝直径测量过程，进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 现场审核没有发现不合格测量过程和不合格测量设备，质量部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给质量部。 | 质量部、 各分厂 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查；企业主要耗能为电和水，2020全年能耗为2575.23吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 安环稽核部 | 否 |
| 8 | 安全环保 |  | 查编号为MST-JCBG-01的《检测报告》，由江苏迈斯特环境监测有限公司出具的对江东金具设备有限公司的环境监测报告，报告显示企业的废气、废水均符合国家环境标准。企业的特种设备共76台件，有起重机械、叉车、压力容器及电梯，抽查了其中一台起重机械、一台叉车、一台压力容器的检验报告均在有效期内使用，满足要求。 | 安环稽核部 | 否 |