编    号：0082-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江东金具设备有限公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2021年04月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年03月（04-05）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2020年04月05日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理冒新国主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代施爱峰及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出两条事项，编制了2021年管理评审JDJJ/MR-03-04(A)《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策及效果确认，正在实施中，满足要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质量部 人资 行政部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查JDJJ/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，每月统计一次，查2020年四季度及2021年（1-3）月份《测量目标完成情况表》已由质量部统计考核，均达标。 | 质量部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的6个重要测量过程，抽查了其中高控测量过程：单丝直径测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见单丝直径测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《单丝直径测量过程过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《单丝直径测量过程监视统计记录表》及《单丝直径测量过程质控图》。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个不符合项： 检查质量部提供《测量过程及控制一览表》，未识别原材料称重过程、铸造过程中温度控制测量过程，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准条款5.2溯源性要求。 企业采取的纠正措施：1、提供了《测量过程控制一览表》，已识别了原材料称重过程，铸造过程中温度控制测量过程，使用的测量设备分别是管理编号JD-FM-02-037，型号SCS-50t的Ⅲ级电子汽车衡，检定日期2020年5月19日，有效期至2021年5月18日；热电偶接触式测温仪，编号HC8070706,型号TES-1310, 测量范围（-50~1300）℃：±0.3%t℃ ,校准日期2020年6月18日，有效期至2021年6月17日，并进行了计量验证，满足要求， 检查锻造车间，由常州亚泰焊割科技有限公司生产的编号为168855的型号为GSD-700011数控切割机，Phoenix SoftwareV9.76.0配套软件未列入测量软件台帐管理，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2条款。 企业采取的纠正措施：1、提供了JDJJ/MR-06-01（A）《测量软件管理台帐》，编号为168855的型号为GSD-700011数控切割机，Phoenix SoftwareV9.76.0配套软件已列入台帐管理，并在2020年9月进行了再确认，确认结果合格，符合要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业强检计量器具共5只压力表及2台电子汽车衡，主要用于安全防护和贸易结算，都进行了强制检定，均在有效期内使用，企业的产品非定量包装产品。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升、质量等级信用评价等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 人资 行政部 | 否 |