项目编号：0344-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 欧冠阀门科技有限公司

审核员：                                  审核日期： 2021年5月5日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 询问生产部的检验人员叶乒乒、李红等，基本清楚自己的工作职责。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 业务部根据市场需求和顾客期望，负责确定顾客对产品有关的要求；技术部根据顾客要求转化为测量要求；质量管理部将上述测量要求转化为测量设备的计量要求；质量管理部和各测量部门依据管理职责分别开展测量设备的计量确认和对测量过程进行控制和监视；业务部就顾客的要求是否已满足来监视有关顾客满意度的信息。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的OG/MM-2020 《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量，已分解，质量管理部归口管理公司的质量目标，对质量目标的考核规定了形式、时间，抽查生产部的分目标完成情况，各项均达标。 | 生产部 （生产车间） 办公室 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业编制了12个培训计划，涉及办公室、生产部、质量管理部；有相应的考核评价记录；抽查物理性能检验员王泽友，具有中国计量测试学会的职业能力三级证书。 | 生产部 （生产车间） 办公室 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业的外来文件清单中列举了31个在用的标准名称以及编号，均现行有效、受控。 抽查：生产部的喷涂检验记录表，OG-JL-34,生产批号D210305，产品名称蝶阀，分别对内外表面厚度等进行检验，检验员：林少峰，记录表信息全、能够使用法定计量单位。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了OG/MP-07-2020《测量记录管理程序》，规定质量管理部负责记录实施的监督检查；使用部门负责记录的准确性，对本单位产生的记录收集、整理和保存；记录填写人员对记录的真实、准确、规范和完整性负责。 查：阀杆的进料检验 记录编号为：OG-JL-25, 检验依据为：OG-JS-03, 所用测量设备为游标卡尺、里氏硬度计等，送检数450个，其中里氏硬度值（HBS）分别为：271、272、272、273，检验日期为2021年1月18日；检验员：林少峰，检验责任人：陈伟鑫；检验结论均合格。检验记录信息量满足要求，记录长期保存。 抽查：测阀门试压记录 记录编号为：OG-JL-33，生产批号为D210305，规格型号为D343H-25C DN200,数量40，分别进行强度试验、密封试验，试压人：王振镇，压力试压责任人：陈伟鑫，日期为2021年3月20日。 抽查：第三方检测报告 报告编号2021BQ0205，样品名称为电动双金属座球形控制阀，样品数量为1台，检测依据为：GB/T 26146-2010《偏心半球阀》，检测项目包括：壳体强度、液体高压密封、气体低压密封，结论均符合。检验日期：2021年4月11日，检验员：孔亚瑜。检验单位为福建省水暖消防产品质量监督检验中心。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 抽查《测量设备台账》，已对测量设备进行AB分类管理，共有56台件测量设备其中A类测量设备18台件，B类测量设备38台件,所有测量设备均处于有效的校准状态，有计量确认标识。企业未建立最高标准装置。 抽查：编号为H011的红外线测温仪，规格型号为AR862A，2021年4月29日校准，校准单位为深圳华科计量检测技术有限公司，检验员：曾小芳，建议再校准周期为1年。现场标识、台账信息和证书一致。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制的OG/MP-06-2020《测量软件管理程序》，规定了质量管理部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业目前在用测量软件16个，已识别数控立车、数控车床、万能拉伸试验机等软件，验证和确认记录，均完整有效。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 9 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的OG/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了质量管理部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划，负责测量过程的监督管理。 各部门负责测量过程的实施和控制，负责编制本部门的计量要求和计量特性要求，制定监视范围、监视点、监视项目和方法，并形成作业文件，负责计量验证、测量过程监视和监视数据的具体实施。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了OG/MP-19-2020《持续改进管理程序》，规定了管理者代表：负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动；协调纠正措施和预防措施的实施过程。品管部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了质量管理部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；负责法定计量单位的宣贯和培训； 抽查：2021年1月11日阀杆进货检验记录单，均能够正确使用法定计量单位。 抽查：企业强检的压力表，已送检具有相应资质的深圳华科计量检测技术有限公司检定校准；企业无定量包装。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，每个月电耗是由供电部门提供的数据。企业的用水采用自有深井；自2020年4月至2021年3月，年度用电耗67.59吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 企业与智信阀门有限公司签订了叉车（连同司机）租赁合同。 抽查：第三方检测报告 抽查报告编号：QZ2020FQC06043, 设备品种为电桥式起重机，设备代码419035067201800059，检验单位：福建省特种设备检验研究院，检验人员：杨振明、何曙辉，检验日期2021年2月3日，检验均合格，下次检验日期为2023年1月。 查：企业的建设项目环境影响报告表，南安市环境保护局于2011年4月21日根据企业的环境影响评价结论，同意欧冠阀门科技有限公司建设。 查：企业编制的突发环境事件应急预案，编号为350583-2021-021-L，对跟踪环境监测、危险废物专项应急等做了说明，企业实施日期为2021年2月2日。 | 办公室 | 否 |