项目编号：0354-2021

审核员现场审核记录

企业名称:上海宝鸟服饰有限公司

审核员：   审核日期： 2021年05月10日 上午至2021年05月12日 上午 (共2.5天)

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 抽查综合部、产品研发部部门领导，西服生产部、衬衫生产部的兼职计量员及相关测量人员的计量职能，西服生产部、衬衫生产部负责生产过程的测量过程中测量设备的维护保养，并提出了有关测量管理方面的测量要求。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业识别了原材料进厂检验、加工过程、产品出厂检验顾客的测量要求，西服生产部、衬衫生产部按产品研发部的产品图纸和要求等进行生产，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，一直未有顾客投诉。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共4项。 已经制定《2021年计量目标》，并进行了目标分解，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查《2020年培训计划》，全年计划培训1次，查培训记录。企业已于2020年11月30日组织了质量手册、程序文件宣贯和GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备标准宣贯培训，有计划、有记录。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查：西服生产部面料检验执行标准，FZ/T20021-2012织物经蒸汽后尺寸变化检验方法、GB/T2660-2017衬衫的产品标准、布料预缩检验规程等文件现行有效、受控。计量单位书写正确。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：部门关键测量过程《面料径向缩率检验》记录：记录1：2021年5月6日编号为MZSS6941121记录，有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，保存期限为长期。信息量满足要求。记录2：2021年4月28日编号为MZ6971053记录，有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，保存期限为长期。信息量满足要求。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心和上海市松江区计量质量检测所检定校准。 查编号为583549的管形测力计2021年3月26日检定合格。查出厂编号为HY45433的压力表，2020年12月21日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。测量环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》。 在现场查编号为：200726191压力表，未见计量确认标识，不符合GB/T19022--2003标准6.2.4标识 条款。属一般不符合项。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别MTM服装量身定制系统软件，查企业提供了MTM服装量身定制系统软件验证和确认记录。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，品管部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有28台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。抽查：压力表, 编号20-1020053， 检定日期：2021年01月07日，检定单位为上海市松江区计量质量检测所有效期至2020年07月06日；现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ 是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4 外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。采购部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源上海市松江区计量质量检测所和上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心。 采购部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查：关键测量过程《面料径向缩率检验计量要求导出及验证》方法正确，验证符合要求，祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 12 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，关键过程2个，重要过程4个，信息量全，企业对《面料径向缩率检验》和《面料纬向缩率检验》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《面料径向缩率检验》等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具共3台件，均已检定，满足要求。企业无定量包装产品。 | 西服生产部 衬衫生产部 综合部 产品研发部 | 不列入 |