编号：0401-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 福建力盾实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 超声波 测厚仪 | 2516208 | GM100 | ±1% | 超声波标准厚度块 标准圆管±0.02mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年9月 21日 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HY67560745077 | 0-2.5MPa | 2.5级 | 精密压力表 0.4级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021年4月 23日 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | B736 | 0-25mm | ±4μm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年9月 21日 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 1303032349 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年9月 21日 | √ |
| 质检部 | 邵氏硬度计 | 361105621 | HR-150A | ±1HA | 测力计 ±8mN | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021年4月 23日 | √ |
| 质检部 | 温湿度 显示计 | LX915 | （-30~50）℃ （20 -100）%RH | ±2℃ ±5%RH | 精密露点仪 MPE: ±0.1℃ | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年9月 21日 | √ |
| 生产部 | 角度尺 | 13030689 | 0-180º | ±2′ | 角度块 3等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年9月 21日 | √ |
| 生产部 | 里氏硬度计 | A140162013 | TH100 | ±12HLD | 里氏标准 硬度块 均匀度2HLD | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021年4月 23日 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部的何伟负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华科计量检测技术有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由吴桂水保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年 05 月 09 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。