编    号：0422-2021

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市鑫光耀石油机械制造有限公司

审核员：李弘博         审核日期：2021年5月9日全天-10日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：办公室、供销部、生产技术部（车间）、 查《测量管理体系管理手册》（XGY/CLSC-2020）测量职能机构是生产技术部，查生产技术部、供销部、办公室相关人员清楚本部门计量职能，清楚自身工作职责。符合要求。 | 供销部、生产技术部、办公室 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查：企业制定五项计量工作目标，未分解至各部门，主要由生产技术部负责。 | 供销部、生产技术部、办公室 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：编号为XGY/CZGC-1《车床操作规程》作业信息完整，车间使用正确，有受控标识，符合要求。 查：编号为XGY/ZY-12/1《封隔器上接头外径加工工艺》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识，符合要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查：企业编制XGY/CLSC08-2020《计量记录管理程序》规定了记录的管理要求，符合要求。 查：表单编号QR-03-05《进货检验记录》设备信息完整检验人：刘贺，日期2020年12月25日。 查：编号QR-04-03《生产加工过程检验记录》，检验产品油田井下工具配件、石油机械设备配件、阀门、钻采配件的加工记录清楚无涂改。 | 生产技术部办公室 | 否 |

| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查：《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括23台，不包括监视设备和标准物质。 查企业对测量环境不做要求。 抽查7台测量设备，均送计量检定机构检定校准，均在有效期内。 查生产车间在测量设备台账中，没有提供出厂编号为985369的角度尺建账管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。 | 生产技术部办公室 | 01次要不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：生产技术部测量要求都经识别。 查：关键测量过程封隔器上接头外径尺寸测量过程、导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程封隔器上接头外径尺寸测量过程要求识别正确，验证方法正确。 | 生产技术部 | 否 |

| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程21个，其中关键测量过程有3个，查关键测量过程封隔器上接头外径尺寸测量过程，受控，编制XGY-DQZY-02《封隔器上接头外径尺寸测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 生产技术部、生产车间 办公室 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制XGY/MSP02-2020《顾客满意收集、分析管理程序》规定了顾客满意度监视要求，供销部负责对外部客户发出《顾客满意度调查表》并收集顾客意见。符合要求。内部顾客由生产技术部向企业各部门下发《内部顾客满意度调查表》收集内部意见，符合要求。查：《内部顾客满意度调查表统计》共下发内部满意度调查表36张，顾客满意度96.5%。 | 供销部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 查：企业编制XGY--CLCX-19-2020《不合格管理控制程序》对不合格识别做出了规定。企业内审发现的1个不合格项，于2021年3月15日整改完成。 | 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查：企业在内审时发现1个不符合项，已在2021年3月15日前整改完成。 | 生产技术部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查企业主要耗能为电；查2020年1月至2020年12月总用电量1.83t标准煤，不属于重点能耗单位。 | 生产技术部、办公室 | 否 |