项目编号：0090-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：濮阳中原信息技术有限公司

审核员：                       审核日期： 2021年 5月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核对1~2个记录信息量，有误编号？依据？设备、人员信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理程序》ZY-CLWJ08-2019，现场抽查编号ZYIT-8.3-03《汉江涪陵气田107#站远程数据采集系统（ESD）》出厂检验记录，有合同编号、检验执行标准、测试内容、测试负责人、调试人：荣江民，检验人：徐美娜，测试日期：2021.5.10，结果合格，人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改，记录保存期限三年。 查编号R-8.3-03《中原油田水务分公司黄河水源站控系统》出厂检验记录，有合同编号、检验执行标准、测试内容、测试负责人、调试人、测试日期：2021.1.28，结果合格，但无检验人员签名。不符合 GB/T 19022-2003标准6.2.3记录条款的要求。 | 总经办（质量管理组） | 次要不符合 01 |
| 2 | 抽查企业(2~3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为ZC10000198的交/直流耐压绝缘测试仪，校准日期2021.5.10日；查编号为MS2-100的电缆验测仪，校准日期2021.5.10日；查编号为099139931的数字万用表, 校准日期2021.5.10日；现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。 | 总经办（质量管理组） 系统集成部（工程技术组） 总经办（材料设备组） | 否 |
| 3 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围及评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了ZY-CLWJ12-2019《外部供方管理程序》文件。现场抽查销售部、总经办，主要测量设备生产的合格供方3个，测量设备检定/校准机构1个。随机抽查测量设备生产厂家“常州中策仪器有限公司”，测量设备检定/校准机构“深圳华科计量检测技术有限公司”，企业建立了测量设备合格供方名录，并对供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了外部供方评价。有合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 系统集成部（售后服务组） 销售部 | 否 |
| 4 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了测量设备《计量确认明细表》。查总经办（质量管理组）编号为101573400数字钳形表，对该数字钳形表及校准证书进行了计量确认；抽查关键测量过程《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》，有计量要求导出及验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见《计量要求导出及验证记录表》。 | 总经办（质量管理组） 系统集成部（工程技术组） | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立《测量过程设计和实现管理程序》，识别了13个测量过程及顾客、组织和法律法规的要求，没有新增关键测量过程。企业对关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查原有关键测量过程《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》，按控制规范进行持续控制和监视。 详见《测量过程控制检查表》、附录B和附录C。 | 总经办（质量管理组） 系统集成部（工程技术组） | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件A：《测量不确定度评定报告》。 | 总经办（质量管理组） 系统集成部（工程技术组） | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》方式进行顾客满意度调查。销售部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好，符合要求。 抽查测量管理体系内部客户5份，外部客户5份满意度调查表，顾客满意率97%，达到企业目标要求。 | 系统集成部（售后服务组） 销售部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水，年消耗 0.35吨标煤,不是重点用能单位。 | 总经办（质量管理组） | 否 |
| 9 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业配备2台件(电能表1台、水表1台)能源计量器具，配备率100%，满足要求。 | 总经办（质量管理组） | 否 |
| 10 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级、水表2.5级，准确度等级满足要求 。 | 总经办（质量管理组） | 否 |
| 11 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的是电业局为企业配备三相四线威胜DTE341型远程采集终端 ，由电业局负责管理；自来水公司为企业配备超声波冷水水表，由自来水公司负责管理。 | 总经办（质量管理组） | 否 |
| 12 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。总经办对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备，满足要求。 | 总经办（质量管理组） | 否 |