[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0062-2020-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏方正塑业有限公司

审核员：[image: image2.png]


                           审核日期： 2021年 5月14日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	核对1~2个记录信息量，有无编号？依据？设备、人员信息？保存期限？
	6.2.3记录
	企业编制了JS/FZSYCL CXWJ08-2019《记录管理程序》,其中规定了记录的控制要求。

查《MPP电力管材检验报告》1份，产品规格：Φ200，检验日期：2021年5月14日，检验员：张旭升。符合要求。

	质检部

技术部
	否

	2
	抽查企业(2~3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查编号为FZ-001游标卡尺0-300mm，校准日期2021.01.22；查编号为201908062落锤冲击试验机，校准日期2020.8.17日；查编号为2019576烘箱, 校准日期2020.8.17日；现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。


	质检部
生产部

技术部

	 否

	3
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围及评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编制了JS/FZSYCL-CXWJ12-2019《外部供方管理程序》文件。现场抽查，主要测量设备生产的合格供方5家，测量设备检定/校准机构4个。随机抽查测量设备生产厂家“承德东海试验机械有限公司”，测量设备检定/校准机构“扬州市计量测试技术研究所”，企业建立了测量设备合格供方名录，并对供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了外部供方评价。有合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。编号20190315001密度天平，证书编号：M2020-0079666

质检部未能提供对江苏省计量科学研究院外部服务方的有效性评价记录。不符合6.4条款对外部供方的要求。
	质检部


	次要不符合 01



	4
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	企业编制了JS/FZSYCL-CXWJ13-2019《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。

质检部编号为2018668管材耐压爆破试验机对该试验机及校准证书进行了计量确认。
抽查密度天平校准证书，证书编号为M2020-0079666,校准日期为2020年9月2日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的主要测量标准为“E2级砝码”，满足要求。

查企业已编制了《测量设备停用申请表》，暂时无停用、维修的测量设备。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	质检部

生产部

	否

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视


	企业编制了JS/FZSYCL-CXWJ15-2019《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。已识别了测量过程50个、关键测量过程2个，没有新增关键测量过程。抽查JS/FZSYCL-GF-201901《PVC-U管材维卡软化温度测量过程控制规范》和JS/FZSYCL-GF-201902《MPP电力管材拉伸试验力检验控制规范》规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

详见《测量过程一览表》。
	技术部

质检部

生产部

销售部

网络部
	否

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	企业编制了JS/FZSYCL-CXWJ16-2019《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。

抽查了《PVC-U管材维卡软化温度测量过程不确定度评定报告》，方法正确。见附件《PVC-U管材维卡软化温度测量过程测量不确定度评定报告》。
	质检部

技术部
	否

	7
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了JS/FZSYCL CXWJ02-2019 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

销售部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，内部未对计量设备开展满意度调查。

	销售部

质检部
	 建议完善

	8
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电、水，年消耗 360.35吨标煤,不是重点用能单位。 
	生产部
后勤部

	 否

	9
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业配备2台(电能表1台、水表1台)能源计量器具，配备率100%，满足要求。
	质检部
后勤部

	否

	10
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级、水表2.5级，准确度等级满足要求 。
	质检部
后勤部

	否

	11
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业能源计量器具使用的是电业局为企业配备三相四线远程采集终端 ，由电业局负责管理；自来水公司为企业配备水表，由自来水公司负责管理。
	质检部
后勤部
	否

	12
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。后勤部对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备，满足要求。
	质检部
后勤部

	否


 2 / 2

