编号：0084-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  佛山市鑫诺家具有限公司   审核员：        孙伟杰        审核日期：2021年5月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定 现场查看生产中心、品控部的《计量要求导出记录》。生产中心已经根据生产的要求，识别所需的钢卷尺（C类管理）。品控部已经根据库存要求识别所需的游标卡尺。计量要求识别流程符合要求。 | 生产中心 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 技术工艺部协助品控部及生产部确定顾客的要求，并转化为计量要求 | 技术工艺部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？ | 6.3.2 环境 | 公司已形成《测量环境管理程序》。 生产中心和品控部没有特殊环境要求 | 生产中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致 | 6.3.1 测量设备 7.1.计量确认 | 公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认控制程序》和《计量不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。测量设备在受控的条件下使用。 查钢卷尺（设备编号SN001），设备经过佛山市质量计量监督检测中心校准，已粘贴标识，校准日期2020年6月8日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。 带表卡尺（设备编号2476457），已由佛山市质量计量监督检测中心进行校准，校准日期2020年6月3日。 测量设备检定合格即计量确认合格。 数显千分尺（设备编号16090170（SN004））已由佛山市质量计量监督检测中心进行校准，校准日期2020年6月8日。 铅笔划痕实验仪（设备编号SN003）已由佛山市质量计量监督检测中心进行校准，校准日期2020年6月4日。暂无不合格测量设备和新购测量设备 | 生产中心 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3设备调整控制 | 二个部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用 | 生产中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认?测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 | 已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 生产中心和品控部没有关键测量过程。抽查生产中心的产品检测过程有关记录，已经按生产过程的作业指导要求形成记录。符合要求 | 生产中心 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。校准/检定机构佛山市质量计量监督检测中心，已对供方资格和服务范围进行选择和评价。抽查生产中心、品控部的检测记录没有非法定单位使用 | 生产中心 技术工艺部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 生产中心、品控部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 暂无不合格测量管理体系 | 生产中心 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 没有发现不合格测量设备。 暂无新购测量设备 | 生产中心 | 不列入 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 营销中心负责收集外部顾客满意度信息。 2020年外部顾客没有出现计量方面投诉和建议。 | 营销中心 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？ | 计量法制要求 | 抽查生产中心、品控部、采购部、营销中心的生产记录、库存记录、采购记录、销售记录等，没有发现非法定单位的使用。该公司不属于定量包装企业。 | 生产中心 | 不列入 |