项目编号：0119-2020-A-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西林基环保新科技有限公司

审核员：        审核日期： 2021年05月28日 上午至2021年05月28日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 公司营业执照2021.3.10发生了变更，见附件公司变更通知单（经营范围变更、经营场所变更）；营业执照2021.5.20发生了变更，见附件公司变更通知单（经营范围变更）。测量管理体系注册地址、生产经营地址变更，认证范围无变化，企业组织机构没有变更。 详见证书信息变更申请书、认证信息确认表。 | 技术部、供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标3项： 1）测量设备周期检定（校准）率：100%； 2）测量设备现场使用合格率：100%； 3）用户满意度≥90%，逐年提高1%。 企业2020年和2021年1-4月公司的质量目标均已经实现。技术部对质量目标进行了分解。有具体指标可测量。 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。行政部负责考核。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年5月26日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理胡林基主持，由管理者代表胡飞汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 行政部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业在《外部供方控制程序》文件中外部供方管理提出了要求。 供销部负责建立和评价测量设备合格供方名录。技术部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。 企业测量设备全部委托江西省计量测试研究院检定/校准。技术部提供了计量检测外部服务供方江西省计量测试研究院的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，保存了评价记录。 | 技术部、供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高标准装置，所有测量设备送江西省计量测试研究院检定/校准。现场查看了2台测量设备的溯源性，均符合要求祥见《测量设备溯源抽查表》 查技术部编号为19020604型号(0~150)mm的数显卡尺，2021年05月19日由江西省计量测试研究院检定。证书编号CD2101500594，有效期2022年05月18日，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查技术部编号为172B05443型号TCS-120的电子台称，2021年05月24日由江西省计量测试研究院检定。证书编号ZL2102000435，有效期2022年05月23日，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 在技术部审核时发现，型号(0~200)mm，编号HU102913的游标卡尺已丢失，但测量设备台账没有及时更新。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003中6.3.1要求。 | 技术部、生产部 | 01不符合项 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：技术部，编号为19020604型号(0~150)mm的数显卡尺，2021年05月19日由江西省计量测试研究院检定。证书编号CD2101500594，有计量确认记录。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。 查：技术部，编号为172B05443型号TCS-120的电子台称，2021年05月24日由江西省计量测试研究院检定。证书编号ZL2102000435，有计量确认记录。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。 测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格 测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求， 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 技术部 | 否 |
| 7 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 行政部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，2020年6月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。用户满意度92%. | 供销部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年05月20日组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表胡飞亲自参与审核，对公司5个部门进行了全要素的审核，，共开出了1不符合项，均于5月25日完成整改。 建议公司内审员经过外部培训，取得相应资格，提升审核能力。 | 行政部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年外审审核未开出不符合项. 2021年内审开出：在生产现场发现编号为172B05443型号TCS-120的电子台称使用人员未按照操作程序进行称重。制定了纠正措施，企业已验证，满足要求，检查不合格控制的有效性。 | 行政部、技术部、生产部、供销部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2020年外审未开出不符合项报告。 2021年5月20日公司测量管理体系内审共开具1项不符合项，经原因分析和整改，2021年5月25日前将整改情况反馈行政部，2021年5月26日行政部对相关部门整改情况进行验证。 | 行政部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 由于该企业生产性质，企业没有测量设备列入强制检定，也没有定量包装用设备，没有A类测量设备。 企业有测量设备2台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托江西省计量测试研究院检定/校准。现场查看了2台测量设备的溯源性，均符合要求，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 技术部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2020年用水3000吨、用电1560000千瓦时。该企业不是重点耗能单位。 | 行政部 | 否 |
| 14 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书 用于企业形象广告宣传： | 行政部 | 否 |