项目编号：0520-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 沪航科技集团有限公司

审核员：                           审核日期： 2021年5月30日 -31日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 质检部负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理。 询问生产部 （仓库、生产车间）的工作人员：黄超煌、黄少军等，基本清楚自己的工作职责。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） 行政部 采购部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过询问质检部、采购部、市场部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 技术部 生产部 采购部 市场部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的HH/MM-2020《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标；质检部归口管理公司的计量目标，每年12月制定下一年度的计量目标，企业目标可测量，已分解至各部门。 查：2021年质量目标及实施一览表，包括目标、要求、考核方式、时间要求等等，编制人：陈小玲，审批：陈丽正；时间：2020年12月20日。 | 技术部 生产部 采购部 市场部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查：企业的外来文件清单中列举了52个在用的标准名称以及编号，均现行有效、并受控。 查：生产部执行的质量检验标准，JB/T 8527-2015《金属密封蝶阀》，现行有效并受控。符合标准要求。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了HH/MP-07-2020《测量记录管理程序》，规定质检部负责记录实施的监督检查；各部门负责记录的准确性，对产生的记录收集、整理和保存，记录保存2年。 抽查：闸阀阀体的入库检验 记录编号：HH-ZL-QR02,型号规格HAZF-001B-16Q DN80，进货数量300个，检验项目包括：外观质量、壁厚、法兰直径、结构长度、标识、材质证明；检查结果合格。检验员：刘文渊，检验日期：2021年3月14日，检验结论：合格。 抽查：成分分析检验报告 试样名称：缓闭式止回阀，材质：铸铁，牌号：QT500-7,所用测量设备为直读光谱S1-MiNiLab150，检测元素包括：C、Si、Mn、 S、 P、 Cr、 Ni等，检测依据：GB/T 12227-2005《通用阀门 球磨铸铁件技术条件》，检测日期为2021年4月5日，擦作者：刘文渊；检验结论：合格。记录清晰、全面。 抽查：产品性能试验记录表 编号：HH-ZL-QR04,产品名称：闸阀，型号规格：DN50，试验标准为GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》，分别进行壳体强度试验、高压密封试验，批量数500个，一次合格数为498个，二次合格数为2个，试压员：刘仑学，检验员：林文良，检验日期为：2021年3月23日。记录信息全面，正确使用使用法定计量单位。 抽查：第三方检测报告 报告编号为：FZ2020WMM00394，产品名称：闸阀，检验类别：省级监督抽查，阀体材料：铜合金，样品数量：1台，检验依据为：GB/T 8464-20108《铁制和铜制螺纹连接阀门》，检验项目包括：阀杆直径、阀体壁厚、扳口对边尺寸等，主检：吴春源，检验结论：符合标准要求，判定合格；检验日期： 2020年9月29日，检验单位：福建省特种设备检验研究院、国家阀门产品质量监督检验中心（福建）。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 企业编制了HH/MP-08-2020《封印标识管理程序》，HH/MP-09-2020《测量设备管理程序》；HH/MP-10-2020《测量环境管理程序》；抽查《测量设备管理管理台账》，共有70台件测量设备，分为A、B类管理，均送至深圳华科计量检测技术有限公司、安正计量检测有限公司。企业建立了测量设备计量确认明细表，有计量确认合格标识，企业未建立最高标准装置。 抽查：出厂编号为001，规格型号为SH-500S的便携式金相显微镜，校准日期为2021年5月28日，校准单位：安正计量检测有限公司，检验员：李明祥，建议再校准周期为24个月。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致。 抽查：生产部（生产车间）的外径千分尺，规格型号为： （50-75）mm,编号为： 41386，列入测量设备台账管理，并送检至深圳华科计量检测技术有限公司校准，量值溯源满足要求。现场标识、台账信息和证书一致。 查：抽查技术部实验中心的理化分析室的光谱分析仪、金相显微镜等测量设备，有使用环境要求，企业配备了空调，但未按照要求配备温湿度计，不符合GB/T19022-2003标准6.3.2 条款的要求。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） | 次要 不符合项 01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制的HH/MP-06-2020《测量软件管理程序》，规定了质检部负责对软件进行识别，建立了软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业目前在用25个测量软件，有测量软件确认清单，确认日期为2021年4月12日，确认人：刘文渊。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立了HH/MP-13-2020《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，企业提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 企业共识别25个测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程来管理，其中10个重要测量过程。 抽查：关键测量过程-阀杆硬度测量过程。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） |  |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立了HH/MP-15-2020《量值溯源管理程序》文件，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。 企业未建标，测量设备均送至有资质的深圳华科计量检测技术有限公司、安正计量检测有限公司进行检定/校准。所有测量设备都经过溯源，可溯源到SI单位标准，计量标准在有效期内，符合标准要求。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了HH/MP-13-2020《测量满意度管理程序》，编制了《测量满意度调查表》，《测量满意度分析表》，市场部负责外部顾客联络，顾客调查问卷的发出与收回等工作。 目前没有投诉。 | 市场部 行政部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了HH/MP-18-2020《不合格控制管理程序》，质检部负责不合格测量过程、不合格测量设备控制的归口管理，并组织重大不合格的而评审；以及不合格的标识、记录、隔离处理。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了HH/MP-19-2020《持续改进管理程序》，规定了管理者代表负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动。质检部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。 企业有3台强制检定设备，均送检至有资质的校准机构进行检定校准。 查《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备管理管理台账》、《产品性能试验记录表》等记录单，计量单位的使用，符合法定计量要求；测量设备溯源合理，企业无定量包装。 抽查：2021年3月14日来料检验记录表，产品名称：闸阀阀体，检验项目包括：外观质量、壁厚、法兰直径等，信息量全，能够正确使用法定计量单位。 | 技术部 生产部 （仓库、生产车间） | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，每个月电耗、天然气用量是由供电和供气部门提供的数据。企业的用水采用自有深井；自2020年4月至2021年3月，年度用电耗90.56吨标煤，不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查：特种设备作业人员证，持证人为陈金取，许可编号350583198703270037，发证机关为攀枝花市市场监督管理局，有效时间为2020年9月-2024年8月22日。 抽查：第三方安全阀校验报告 检验编号：ZBHT-2021-07517，安全阀类型为弹簧式，离线校验，整定压力为0.84MPa,校验结果合格，校验时间为2021年5月19日，校验机构为淄博辉腾特种设备检测有限公司。 查：南安市环保违规建设项目备案材料，企业于2012年4月16日取得南安市环保局批复，审批编号为：南环176号。 | 行政部 | 否 |