项目编号：0055-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：徐州徐工挖掘机械有限公司

审 核 员：                                    审核日期： 2021年 06 月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：结构二厂（50-160）mm内径百分表, 编号：B11-075，检定日期2021.04.14； 查：结构二厂，编号：406081焊机电量测试仪，校准日期：2020.08.18； 查：装配厂扭力扳手，出厂编号：056274J，检定日期：2021.05.18,有效期2022.05.17； 查：装配厂扭力扳手检定仪，编号：77943,校准日期：2021.05.24； 查：涂装厂温湿度表 ，编号19008056，校准日期2021.04.21； 查：涂装厂覆层测厚仪，编号18426000082，检定日期：2021.04.23，有效期：2022.04.22。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 查三坐标测量室温湿度计未进行校准，不能溯源到国家基准，不符合标准要求。 | 质量保证部 分厂 | 不符合 01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程，孔径内径测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（内径百分表）经徐州市质量技术监督综合检验检测中心校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证不合格测量设备。 | 质量保证部 分厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业未新增测量过程：其中重要过程孔径内径测量过程，编写了控制规范，能按照控制规范要求进行控制，检查了测量过程监视记录及控制图，方法正确，符合要求，并对测量过程进行了有效性确认。 详见《测量过程控制检查表》附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录》。 | 质量保证部 分厂 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了孔径内径测量过程等重要测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定》。 | 质量保证部 分厂 | 否 |