项目编号：0112-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：常州澳弘电子股份有限公司

审核员：              审核日期：2021年 6 月5 日 ~  6 月 5 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 制造部：抽查编号为LP-01-002的板厚测试仪2020年12月14日校准合格。查出厂编号为LS-02-002的电子数显外径千分尺2020年12月14日校准合格。 品质部：抽查编号为ER-02-003的精密方块电阻测试仪2020年12月14日校准合格。查出厂编号为LS-06-002的三次元2020年12月14日校准合格，测量设备均处于有效的校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识；使用环境条件满足要求；测量设备的相关信息（测量设备名称、编号、型号规格、准确度等级、溯源方式等）和检定/校准证书台账信息一致。 测量设备溯源委托扬州市天域计量测试有限公司等机构进行校准 详见《测量设备溯源抽查表》 | 制造部 品保部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 板材厚度测量过程， 测量技术要求：(0.025-0.119)mm±0.013mm；测量过程最大允许误差：0.009mm， 测量要求：（0.025-0.119）mm ±0.013mm ，即测量范围应满足：（0.010-0.250）mm 测量设备：电子数显外径千分尺，计量特性：测量范围是(0-25)mm； 测量设备最大允许误差：±0.004mm 板材厚度测量过程识别正确； 配备的测量设备电子数显外径千分尺(编号：LS-02-002)经扬州市天域计量测试有限公司校准，经对校准结果确认合格，满足板材厚度尺寸范围的测量要求。 对板材厚度测量过程进行了有效性确认，有板材厚度测量过程有效性确认记录。对测量过程导出了计量要求，并进行了计量验证，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 制造部 品保部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 原有测量过程控制 12项，为重要测量过程控制，关键测量过程 0项 对测量过程编制了控制规范并进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，对原识别的测量过程按控制规范规定的频次进行了持续的监视控制。 新增关键测量过程 0 项 详见《测量过程控制检查表》及附件 | 制造部 品保部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对重要过程板材厚度测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《板材厚度测量过程测量不确定度评定》报告，评定方法正确。 附件《板材厚度测量不确定度评定》。 | 制造部 品保部 | 否 |