项目编号：0078-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京金科龙石油技术开发有限公司

审核员：                                     审核日期： 2021年07月01日-02日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 管理 中心（营销） 管理部 质量 安全部 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查JKL/M-MMS-2021《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标 ，并已分解到体系覆盖的相关部门。质量安全部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2021年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2021年（1-5）月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 管理 中心 质量 安全部 |  |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年04月(07-08)日组织了公司测量体系内审工作，对公司相关部门及车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现二个不符合项，于规定日期整改完成。 2021年05月20日进行了管理评审，会议由公司总经理周晓东主持，管理者代表周天成副总经理及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，并对上次管理评审中的管理输出项措施的有效性进行了跟踪检查，确认措施有效，本次的管评提出了两项改进的建议，落实了责任部门，完成时间等。 | 质量 安全部 管理 中心 |  |
| 4 | 企业是否每年都对外部供方进行识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《测量管理体系管理手册》，有关外部供方管理的内容在手册中做了规定。采购部及质量安全部负责建立测量设备合格供方名录，每年负责对外部供方评价，质量安全部负责对提供服务的北京航天计量测试技术研究所进行评价和监视，具备相应资质。符合标准要求。 | 采购部 质量 安全部 |  |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：质量安全部的编号41463 型号ST-80C的照度计,校准日期2021.5.21,有效期至2022.5.20；编号219640，型号SF700红外线测温仪，校准日期2020.9.29,有效期至2021.9.28；编号1759833，规格（100-125）mm外径千分尺, 校准日期2020.12.23,有效期至2021.12.22，符合要求。 检查了新增的测量设备的流转管理：抽查：测量设备（涂层测厚仪）JKL/R-61RevB/1 《采购申请单》,2020.8.19、合同编号2008-A02《工业品买卖合同》2020.8.22、入库编号Cg2020082501《采购入库单》2020.8.25、出库单号LL2020082501《材料出库单》、并将Test G6,编号146035的涂层测厚仪列入《测量设备台帐》管理，进行了校准，校准日期2020年8月31日，等，信息量齐全，申请人签名、部门审定、主管领导批准，签字齐全，满足测量设备管理控制程序的要求。 该企业的测量设备使用环境满足要求，检查了配备的编号1881657的温湿度计的校准证书及计量确认合格标识，确认日期2020.12.23，有效期至2021.12.22，测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量 安全部 生产部 车间 |  |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，阀芯布氏硬度检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（HB-3000布氏硬度计）均经校准并经验证合格，计量验证满足要求，验证方法正确。详见阀芯布氏硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质量 安全部 |  |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业从去年监审以来，一年内增新了二个重测量过程，抽查了其中的产品扩张封隔器中配件阀芯布氏硬度检测过程：编制了测量过程控制规范，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确；测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见阀芯布氏硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《阀芯布氏硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《阀芯布氏硬度检测过程监视统计记录表》及《阀芯布氏硬度检测过程质控图》。 | 质量 安全部 生产部 研发 中心 |  |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制JKL/P-22[M]《顾客满意度测量控制程序》，2021年2月管理中心（营销）发放《外部顾客满意度调查表》5份，外部顾客满意度98.1分，达到目标88.5分的要求；2021年2月共发放《内部顾客满意度调查表》7份，内部顾客满意度为97.7分，达到目标96分的要求。 | 管理中心（营销） 质量 安全部 |  |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了重要测量过程--阀芯布氏硬度测量过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《阀芯布氏硬度测量过程监视统计记录表》及《阀芯布氏硬度测量过程质控图》。 | 质量 安全部生产部 |  |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业的年审中，未发现不符合项。 | 质量 安全部 |  |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量 安全部 |  |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量安全部质量记录均能采用法定计量单位。公司的强制检定器具，主要用于安全防护共2台压力表0-1.6MPa,1.6级，有效期至2021年11月20日，在有效期内使用，满足要求。 | 质量 安全部生产部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2020年3月至2021年2月，电耗431430kW.h,水耗3711t,合计约耗能53.34tce，不是重点耗能企业。 | 管理部 |  |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，企业内部管理水平的提升以及用于公司产品招投标。 | 管理部 |  |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业于2021年01月01日重新颁布了改版的测量管理手册和程序文件，版本号为B/2版，组织机构也进行了变更，详见《组织机构图》。 企业的产品认证范围及地址均未变更。 | 管理部 |  |