项目编号：0102-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江苏丙辰电子股份有限公司

审核员：                                        审核日期： 2021年07月03日-04日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 品质部办公室 工程部 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 。品质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查 2021年（1-6）月份的计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 品质部 |  |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年04月13日-15日组织了公司测量体系内审工作，对公司的相关部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，于规定日期整改完成； 2021年05月17日进行了管理评审，会议由公司的总经理吴兴中主持，管理者代表陈铁成及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 品质部 |  |
| 4 | 企业是否每年都对外部供方进行识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《测量管理体系管理手册》，有关外部供方管理的内容在手册中做了规定。供应部及品质部负责建立测量设备合格供方名录，每年负责对外部供方评价，品质部负责对提供服务的检定、校准机构进行评价，今年的检定、校准机构有：新沂市检验检测中心、中国航发南方工业有限公司计量实验室、徐州市质量技术监督综合检验检测中心，并对此相应资质进行了评价和监视，符合标准要求。 | 品质部 |  |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：生产部的编号8160型号HTS-95A的恒温水槽,校准日期2021.6.24,有效期至2022.6.23；编号YS0862866，1.6级，0-4MPa，压力表，检定日期2021.6.22,有效期至2021.12.21；编号11033654，规格LWS-150的Ⅲ级电子台秤, 检定日期2021.6.29,有效期至2022.6.28，符合要求。 检查了测量设备的流转管理：抽查：测量设备（架盘天平）的BC/QR002《降级/报废使用通知单》日期2021.6.29、BC/QR005 《采购申请单》,2021.6.29、编号202107002《采购入库单》2021.7.1、计量管理员说明“现已将电子天平送新沂市检验检测中心检定未取回，等检定证书取回后列入《测量设备台帐》管理等相关流程”，相关记录信息量齐全，申请人签名、部门审定、主管领导批准，签字齐全，满足测量设备管理控制程序的要求。 该企业的产品水表、热量表的出厂检定时对室内环境有要求，检查了配备的编号19013384的温湿度计的校准证书及计量确认合格标识，确认日期2021.6.24，有效期至2022.6.23，测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品质部 生产部 车间 |  |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，热量表流量传感器准确度检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（电子台秤及流量检定装置）均经检定合格并经验证通过，计量验证满足要求，验证方法正确。详见热量表流量传感器准确度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品质部 |  |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业从去年监审以来，一年内未增重要测量过程，本次审核抽查了已识别的三个重要测量过程中的热量表流量传感器准确度检测过程：编制了测量过程控制规范，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确；测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见热量表流量传感器准确度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《热量表流量传感器准确度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 品质部 生产部 工程部 |  |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编了《顾客满意度测量控制程序》，2021年2月销售部发放《外部顾客满意度调查表》5份，外部顾客满意度96.4分，达到目标90分的要求；2021年4月共发放《内部顾客满意度调查表》20份，内部顾客满意度为95.5%，达到目标95%的要求。 | 品质部 |  |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《热量表流量传感器准确度检测过程监视统计记录表》及《热量表流量传感器准确度检测过程质控图》。 | 品质部生产部 |  |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业的年审中，未发现不符合项。 | 品质部 |  |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质部 |  |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量安全部质量记录均能采用法定计量单位。公司的强制检定器具，主要用于安全防护共12台压力表抽查一只压力表：1.6级，0-0.6MPa,有效期至2021年12月21日，在有效期内使用，满足要求。 | 品质部生产部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2020年6月份至2021年5月份，电耗70.63万kW.h, 合计约耗能86.8tce，企业用水采取自取深井水，不是重点耗能企业。 | 办公室 |  |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传，内部管理水平的提升以及用于产品招投标。 | 办公室 |  |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 自去年年审以来，一年内企业的资质及组织机构无任何变更。 | 办公室 |  |