项目编号：0097-2020-2021

审核员现场审核记录一

企业名称：江苏文凤化纤集团有限公司

审核员：  吴素平                                             审核日期2021年06月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年初审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 质检部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查JSWF/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，有具体指标可测量，每半年统计一次，查《测量目标完成情况表》已由办公室统计考核，均达标。 | 办公室质检部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年02月（24-25）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2021年03月15日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理孙斌主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代吴守国副总经理及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管理评审输出两条事项，制定了《2021年管理评审输出事项改善报告》，输出两项事项，规定了责任部门、实施对策、效果确认正在实施中，满足要求。 | 质检部 总经办 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件纤维强度检测过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现了一个次要不符合项： 抽查新车间在用的制氮机上的两只压力表（编号为170538506、18018363、规格Y-100/(0-1.6)MPa,1.6级）和物检室TK-01-01-002的温湿度计（分辨率0.1℃）未进行有效溯源（检定或校准），不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准“6.3.1 测量设备”条款。 企业采取的纠正措施：提供了规格Y-100/(0-1.6)MPa,1.6级，编号为（170538506、18018363 ）两只压力表的有效期内的检定证书，证书编号2107577、2107578，检定日期2021年06月07日，有效期至2021年12月06日，检定单位：海安市综合检验检测中心；提供了TK-01-01-002的温湿度计（分辨率0.1℃），证书编号21AA010520001，校准日期2021年06月08日，有效期至2022年06月07日，校准单位：江苏银河计量检测有限公司，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核确认，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，有个别法定计量单位书写不规范，如“MPa”写成“Mpa”、测量设备的示值误差的表示方法不正确:缕纱测长仪的最大允许误差为“±1.0mm”写成“0.02mm”等，已于相关人员进行了沟通，并及时进行了整改，满足要求。 企业强检计量器具共26台件，用于安全防护的压力表16只，用于贸易结算的电子台秤10台，都进行了强制检定，在有效期内使用，企业的产品非定量包装产品。 | 质检部办公室 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，提升企业内部管理水平。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 一年来，企业的组织机构及资质无任何变更。 | 办公室 | 否 |