项目编号：0171-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：中昊晨光化工研究院有限公司

审核员：                              审核日期：2021.6.21-2021.6.22 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查环保厂、研发中心12项计量目标与公司的质量管理方针一致。目标已分分解到各科室、车间、班组，并推行每月考核。查看 20201年 1-5 月质量目标统计完成情况，质量目标 1.标准计量器具按周期要求送检 100%；2、强检计量器具按周期送检率 100%；3、在用工作计量器具按周期送检率 100%、 4、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 100%；5、重要计量检测点计量器具 配备 100%、6、计量记录清晰度 确保清晰度 100%、7、测量过程失控发现及时性不超过一天、8、计量器具委托合格供 方检定评定 100%，9、计量设备确认100%...等各项目标均完成。 | 环保分厂 研发中心 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量管理体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员能力要求？企业是否有计量人员教育、培训方案？是否有管理流程和实施改进？ | 6.1人力资源 | 企业规定测量体系中所有人员职责，计量人员培训档案由人事部培训中心统一管理，2020年10月22日至10月23日进行测量管理体系培训，共计培训50人，取得内审员合格证21人。查《2021年员工培训要点》，对各类人员培训有系统的安排和计划。 | 人事部 研发中心 环保分厂 | 否 |
|  | 企业管理性和技术性文件资料是否现行有效并受控？文件是否定期评审和更新？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业管理性和技术性文件资料现行有效并受控，文件定期评审和更新。 查企业编号：《F23焚烧岗位操作法》发放号：04；编号：CGZ30.0023（B/0）《生化装置岗位操作法》发放号：05；工艺技术规范文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 人事部 研发中心 环保分分 | 否 |
|  | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业制定《软件控制程序》，将软件列入基础设施管理，环保分厂、对软件进行了识别，建立了软件台账 。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
|  | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《成文信息控制程序》 查：研发中心，编号为CGJ05.0012《计量器具封存、停用、降价、报废申请表》的记录；编号为CGJL.10.2.9716的《熔融指数测试原始记录》，测量设备信息完整，检测依据有效。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
|  | 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 查：研发中心、环保分厂现场测量设备处于有效的校准状态。有计量确认状态标识。室内和室外计量确认标识完好，使用规范，信息齐全，符合要求。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
|  | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理程序》。规定了对生产过程中的参数检测、原材料进厂检验及成品检验使用的测量设备列入体系管理，仪电中心负责测量设备全过程管理和监督。 环保分厂、研发中心编制了《设备台账》，测量设备已登入台账。测量设备可溯源。 查：环保分厂编号为2006/132气相色谱仪，台账信息和证书一致。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
|  | 测量设备使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.2环境 | 研发中心分析实验室环境条件满足要求。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部提供过程产品服务控制程序》文件。 仪电中心负责建立和评价测量设备合格供方名录、负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备除自检以外的测量设备除自检外全部委托自贡市计量测试研究所、中国测试技术研究院、东华计量检测技术有限公司、中计计量检测有限公司、四川西油正诚检测有限公司检定校准。 | 研发心 环保分厂 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。现场检查环保分厂编号13830169650型号为XK3141的电子秤，检定日期2021年04月18日，状态标识完好。编号SC-19-113-05型号SC-6020的气相色谱仪，检定日期2020年01月22日，检定周期24个月，状态标识完好。 设备按A、B、C类管理，测量设备均处于有效状态，并有计量确认状态标识。所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。公司已制定《测量环境管理程序》。 查公司测量设备使用环境满足要求，公司通过外部校准/检定和内部检定校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中法定计量单位使用规范，没有出现非法定计量单位。 测量设备除自检外全部委托自贡市计量测试研究所、中国测试技术研究院、东华计量检测技术有限公司、中计计量检测有限公司、四川西油正诚检测有限公司检定校准进行溯源。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 建立了《测量设备管理程序》文件，规定了测量设备申购、入库验收、检定/校准/验证的要求和方法。对体系内的测量设备定期进行了检定/校准。测量设备满足预期使用要求。建立了《计量确认间隔管理制度》，查看研发中心、环保分厂、暂无需要调整和修改间隔的测量设备。建立了《计量确认管理程序》，对测量设备的封印和保护装置做出了规定，由计量检定、校准确认人员实施，任何人不得随意擅自改动，符合标准的要求。 查环保分厂回收初馏塔塔温度、回收真空浓缩塔塔顶温度测量过程要求识别正确，配备测量设备经过了检定/效准和验证，方法正确，不合格测量设备按程序申报、审批、报废。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，环保分厂识别了5个关键测量过程。编制了《关键重要测量过程台账》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制方法、环境条件。符合要求。 查环保分厂关键测量过程：初馏塔顶温测量过程，过程控制规范对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求做了规定。满足测量过程管理要求。 测量过程分类管理。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度与溯源性管理程序》，文件满足标准要求。规定高度控制测量过程和校准测量设备评定测量不确定度。 现场重点抽查了初馏塔顶温测量过程，不确定度评定方法正确。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对研发中心2021年内审开出不符合项：查氟橡胶加工班包装记录中法定计量单位使用不正确，不符合 GB/T 19022-2003 标准条款中 7.2.4 计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求 ：研发中心以进行了整改。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业制定了《不合格和纠正措施控制程序》，研发中心、环保分厂、按程序要求进行管理，纠正和预防措施办法满足标准要求。 | 研发中心 环保分厂 | 否 |