附录B

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 钢圈内直径测量过程 | 测量过程规范编号 |  | 《 TP-QT-003》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品质部 | 测量项目 | 钢圈内直径测量 | 控制程度 |  | 关键 |
| 测量过程要素概述：选择Φ298mm工件进行测量 测量设备：游标卡尺 测量方法：用游标卡尺进行测量比对 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用游标卡尺对Φ298mm工件进行测量，通过人员比对，对测量过程的有效性进行确认： 2021.4.10用游标卡尺对Φ298mm工件进行三次测量，平均值为298.12mm 2021.4.15用游标卡尺对Φ298mm工件进行三次测量，平均值为298.14mm 钢圈内直径测量过程的不确定为U=0.066mm E==0.02/（1.414*0.066）=0.22≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 复核： 日期：2021.4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |