项目编号：0651-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 天津百诚阀门制造股份有限公司

审核员：                    审核日期： 2021年 07月05日 ～07月06日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 询问技质部部门领导、生产部部门、 兼职计量员及相关测量人员、产品出厂检验人员、技术人员、测量设备操作人员等清楚自己的工作职责。 | 技质部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 供销部已组织识别企业原辅料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，提供了《测量过程及控制一览表》，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，提供了《计量确认过程验证记录表》，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度统计表的形式来分析顾客满意度，顾客满意度目标80%，实际92.43%，满足顾客要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，未有顾客重大投诉及纠纷。 | 供销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 检查企业BC/MM-2021《测量管理体系管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项。 查：技质部BC/MR-5.3-01《质量目标及实施一览表》，有具体指标可测量，文件规定每年12月制定下年度质量工作目标，分解到每个部门，今年（1-6）月份已统计，均达标，满足要求。 | 技质部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业的制定BC/MM-2021《测量管理体系管理手册》和相应的21个《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查：企业产品执行标准及技术文件：BC/GF07-2019《紧固件采购规范》、BC/GF14-2019《金属型材锻件进货检验规范》、BC/GF18-2019《机加工工艺规范》、BC/GF23-2019《压力试验作业规范》等，文件已受控，有受控标识，企业的内控标准及检验指导书，均经总经理批准后发布，符合要求。 | 技质部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了BC/MP-07-2021《测量记录管理程序》。 查：技质部20201201-01《毛坯进货检验记录》，物料名称：阀体，有管理编号，有技术文件，文件编号：BC/GF12-2019《碳钢和不锈钢铸件进货检验规范》，记录清楚无涂改。检验员：张晓强 查：技质部《过程产品检验记录》，编号：JL-BC/ZJ-06，有管理编号，有技术文件，文件编号：BC/GF24-2019，记录清楚无涂改。检验员：张晓强； 查：技质部楔式闸阀《最终记录表》，编号：JL-BC/ZJ-09,有管理编号，有技术文件，文件编号：BC/GF25-2019，记录清楚无涂改。检验员：马锐敏，审核人:张晓强; 查：生产部（机加工车间）《过程产品检验记录》，名称：阀座焊后精车外径。编号：20201201-03，有管理编号，有技术文件，文件编：BC/GF18-2019；记录清楚无涂改。操作员： 张煜钦。质检员：张晓强 | 技质部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行A、B分类管理。共90台件。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送天津市教育局长度计量检定站。 查：生产部出厂编号为140670813的外径千分尺，检定日期2020.08、15日，有效期2021年08月09日； 查：生产部出厂编号为E005055889的耐震压力哦表，校准日期：2021年05月10日。 查：技质部出厂编号为2019032201数显布氏硬度计，校准日期：2020.07.13； 查：技质部出厂编号为98598手持式光谱仪，校准日期：2020.07.13: 现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 查： 技质部三坐标室，有温湿度要求，配备空调和HTC-1型温湿度表，温湿度表未检定／校准，不合符GB/T19022—2003/ISO10012：2003标准7.3.2溯源性要求。 | 技质部 生产部 供销部 | 不符合 01 |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了BC/MP-11-2021《外部供方管理程序》文件。 供销部负责建立和评价测量设备合格供方名录。 技质部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托天津市教育局长度计量检定站检定／校准。 | 供销部 技质部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了BC/MP-06-2021《测量软件管理程序》。 查：企业共识别测量软件三种设备九个软件，有清单，每开班前对软件进行验证。 | 技质部 生产部 | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的BC/MP-13-2021《测量过程管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了32个测量过程。 技质部、生产部、供销部从紧固件采购进厂、密封件进货检验、阀体、阀盖、阀板的测量检验等过程，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。共识别11个重要测量过程， 编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，符合要求。 见《测量过程控制抽查表》及附件。 企业编制的BC/MP-12-2021《计量确认管理程序》中规定了计量确认过程监视，BC/MP-13-2021《测量过程管理序程》中规定了测量过程的监视。重要的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，检查对列入体系管理的重要测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见阀杆调质处理硬度测量过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 技质部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的BC/MP-14-2021《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了阀杆调质处理硬度测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》 | 技质部 生产部 供销部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了BC/MP-18-2021《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程、对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。目前暂无不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求 | 技质部 生产部 供销部 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了BC/MP-19-2021《持续改进管理程序》文件，覆盖部门纠正和预防措施，部门纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 技质部 生产部 供销部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法要求 | 查：相关检验记录、统计报表、技术文件、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 企业无强制检定计量器具 | 技质部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006、安全、环保管理 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗 水 8075吨，电905808千瓦时,不是重点用能单位 查：拽引驱动乘客电梯定期检验报告，报告编号：津梯定检2020-87694.设备编号：3110103842017A1362，检定日期：2020.12.07，有效期：2021.12.06，检验人员：王丰波 李清清，审核员：马志诚。检验结论：合格。检验机构：天津市特种设备监督检验技术研究院； 查：桥（门）式起重机定期检验报告，报告编号：津起定检2020-08609，设备代码：41704100520140355，检验日期：2020年10月13日，有效期：2022年10月12日。检验员：张文宝 审核：王俊彤，检验结论：合格。检验机构：天津市特种设备监督检验技术研究院； 查：叉车定期检验报告，报告编号：津场定检2021-05074号，设备代码：511010596202029278，检验日期：2021年4月20日，有效期：2022年4月19日。检验员：张文宝 赵崇斌。检验结论：合格。检验机构：天津市特种设备监督检验技术研究院。 查：企业每季度对废气、废水、噪声进行委外检测，废气检测报告编号：HJ-02-29-05-2021,采样日期：2021年4月12日；废水检测报告HJ-02-29-05-2017，采样日期：2021年4月1日、噪声检测报告HJ-02-29-05-2021，检测日期：2021年4月1日。检测机构：天津市利维特安全技术咨询有限公司，符合要求。 | 办公室 | 否 |