编     号：0041-2018-2021

现场审核记录二

客户名称：江西美达文体器材有限公司

审核员：                                    审核日期：2021年7月10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了MD/QR209-2017《测量设备管理控制程序》、MD/QR210-2017《测量环境管理控制程序》等，规定了质检部负责测量设备配备的审核、调拨和报废；统一管理全公司测量设备，汇总审核各部门上报的测量设备需求计划；协调外来服务单位检定/校准测量设备入库验收。 查：《测量设备管理台账》共10台(A、B类)测量设备，对测量设备其进行ABC分类管理，台账信息和证书一致； 查：质检部使用的外径千分尺,型号:（0-25）mm，编号:MD-002；检定日期2021年2月1日，有效期至2022年1月31日，已检定校准并进行了计量确认，使用环境条件满足要求。 查：现场在用的编号MD-001，型号：0-150mm游标卡尺, 校准日期2021年2月1日，有效期2022年1月31日； 查：编号MD-003，1.6级，型号0-1.6MPa的压力表,校准日期2021年2月1日，有效期2022年1月31日，满足要求。 |  | 质检部 生产部 |  | 否 |  |
| 2 |  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的MD/QR211-2017《外部供方管理控制程序》 规定了质检部统一负责对外委托测量设备送检及联系工作。 企业编制了《合 格 供 方 评价表》及合格供方名录,对湖南航测检测技术服务有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司等单位进行了评价并且有合格供方资质。符合要求。 |  | 质检部 生产部 |  | 否 |
| 3 |  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量 确认 |  | 企业编制MD/QR214-2017《计量确认间隔管理控制程序》，规定了质检部对关键测量过程木材含水率测量过程进行计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；各部门负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。 |  | 质检部 生产部 |  | 否 |
| 4 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 |  | 查：企业编制的MD/QR215-2017《测量过程设计和实现控制程序》，质检部识别木材含水率测量过程为重要测量过程，并对测量过程的计量要求进行导出。 查：企业编制《测量过程一览表》，企业识别的测量过程分为一般和重要测量过程，共16个测量过程，重要的测量过程4个。抽查其中木材含水率测量过程为重要测量过程，进行了高控管理，详见：《计量要求导出与验证记录》、《测量过程控制检查表》、《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 |  | 质检部 生产部 |  | 否 |
| 5 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  | 企业无最高标准器，测量设备全部委外检定/校准。检定/校准单位为湖南航测检测技术服务有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 |  | 质检部 生产部 |  | 否 |
| 6 |  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 |  | 8.2.2顾客满意 |  | 查：企业编制MD/201-2017《顾客满意控制程序》，编制了顾客满意度调查表.2021年内部顾客满意度为96%，达到目标95%的要求。外部顾客满意度为96.4%。，达到目标95%的要求。满足要求。 |  | 生产部 |  | 否 |
| 7 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 查：企业主要耗能为电、水，每个月由供电部门及供水部门提供数据； 2020年7月至2021年6月，消耗耗电550000千瓦时，用水1320吨。折合标准煤68.7吨,不是重点耗能企业。 |  | 质检部 生产部 |  | 否 |