管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：品控部 主管领导：杨智亮 陪同人员：陈利萍 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：方小娥 审核时间：2021-6-25 |  |
|  |  | 审核条款：QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标 Q: 7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.6更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格与纠正措施 EO:6.1.2环境因素辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应； |  |
| 岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 按QEO/ZY 004-2021《岗位说明书》，公司制定岗位职责文件，品控部主要负责公司技术研发、测量设备和质量管理等。负责调试场所内的火灾、用电安全和机械伤害事故管理以及办公场所火灾、用电安全。 | Y |
| 质量目标 | QEO6.2 | 品控部质量目标有2项，1）产品合格率达到99.5%；2）在用计量器具按期送检率98%； 环境和职业安全健康目标:1）办公场所火灾、触电事故为0；2）垃圾分类100%； 从2021年第一季度考核情况来看，均已达到。 | Y |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 编制CX-17-2021《监视和测量设备管理程序》。 公司配备了自动高压漆膜连续性试验仪、数字直流电桥、伸长率试验仪、漆包线电压试验仪、直焊性试验仪、急拉断试验仪、数显电热鼓风干燥箱、千分尺等21种检测设备。 查自动高压漆膜连续性试验仪，型号/规格：XHC3000,器具编号：12104；检定单位：机械工业电线电缆专用测试设备检测中心，缆专检第 CC21-0223-1号； 数字直流电桥，型号/规格：QJ84，器具编号：141105，校准单位：机械工业第二十二计量测试中心站，缆专检第 CC21-0223-2号； 漆包线电压试验仪，型号/规格：QDS-15kV，器具编号：11953，校准单位：上海国缆检测股份有限公司，缆专检第 CC21-0223C-1号; 以上校准日期均为2021年5月30日； 再抽：伸长率试验仪, 型号/规格：XHET2000 ,器具编号：10356；检定单位：机械工业电线电缆专用测试设备检测中心，缆专检第 CC21-0223-8号；校准日期均为2021年5月30日. | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 编制CX-30-2021《设计和开发控制程序》。 公司设计与开发过程为公司核心过程，查看项目编号为DQ2021-1-1的设计开发档案，项目：高润滑性漆包线； 品控部在体系运行以来研发部共完成了1个新产品的设计开发工作，都是按供销部接收的顾客的新产品要求进行的。 抽查对 “高润滑性漆包线”的《设计任务书》，该项目由供销部根据该客户提出的新产品设计要求进行的，对开发的新产品的基本要求——功能、性能、外观等——公司现有的生产和检测设备；设计开发各个阶段——包括了设计输入、采购、生产、设计评审、验证和确认等；完成时间——2021.5.31；以及参与部门的职责等，编制：杨知亮，审核：潘强勇，批准：张金方，计划书由部门经理批准后实施。 查《设计和开发输入清单》记录，明确了设计开发主要的输入内容：产品设计概况（顾客要求）、适用的国家和行业标准和法律法规、以前类似产品的设计要求等，编制：杨知亮，部门经理批准，时间2021.1.21。 在设计过程中进行了1次设计评审，查《设计和开发评审记录单》，由技术、生产、销售、质检、采购等部门参与评审，对此无设计更改，与生产、车间和顾客的协调，通过生产工艺的改进，已基本得到控制。查图纸等设计文件清晰完整，设计和审批人员都有签字。同时评审内容还涉及合同要求的符合性、采购可行性、加工可行性、新颖性、可检验性、美观性、充分性、环境影响等方面。评审结论：达到设计要求。参加评审人员签字确认。设计开发评审工作符合要求。 查《设计开发输出清单》记录，输出内容有：新产品的样品、材料采购要求、新产品工艺技术要求、零部件外购清单、产品配置明细单、检验标准、检测仪器清单、成品检验报告等。输出资料和内容齐全，符合要求，时间2021.3.6。 2021年3月30日，生产部按工艺要求，对“高润滑性漆包线”进行了样品制作，查《设计开发验证报告》，由品控部检验人员对开发的“高润滑性漆包线”新产品样品进行内部、外在质量检验后，得出“产品经检验合格，符合设计要求”的结论。顾客也参与了验证工作，同时生产部对设计输出的资料进行验证合格。编制杨知亮，部门经理批准，时间2021.4.10。 供销部于5月底将“高润滑性漆包线”样品提供给顾客确认，提供了《顾客确认报告》，以及顾客的确认传真记录，用户确认后反馈：新产品做工质量好，符合预期的设计开发要求。 本次新产品设计开发的过程控制基本符合标准和实际要求，做到了有效控制。在更改后，该顾客已与公司签订了批量生产的订单。设计开发确认过程有效，符合要求。 | Y |
| 生产和服务提供的更改控制 | Q8.5.6 | 公司使用的办公软件金蝶K3系统模块，内有微信群、钉钉群，由相关部门提出，批准后品控部修改，以总体满足客户要求。 更改有两种情况，内部原因和客户原因。 内部原因由生产部发起，公司评估，及时处置。 客户原因由供销部发起，公司重新报价（损失部分），公司评估审批，及时处置。 | Y |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 产品执行标准：GB/T 6109.1-2008《漆包圆绕组线 第1部分: 一般规定》、GB∕T 3953-2009《电工用铜线坯》、GB/T 6109.23-2008 《漆包圆绕组线 第23部分：180级直焊聚氨酯漆包铜圆线》等。 公司制定了《原材料验收规范》、《工序检验规范》、《出厂检验规范》，规定了原辅料、生产过程、成品检验和试验检验规范。有《进货验证记录》、《漆包线性能检验记录表》、《漆包线外观检验记录表》、《聚氨酯漆包圆绕组线出厂检验报告》等检验记录。 公司主要采购物资有：聚氨酯漆、2.6铜线、塑料线盘等。 一、查进货检验： 1、2021.1.27产品名称：2.6mm铜丝，数量：9盘（18T），抽3盘， 检验项目：表面质量、尺寸偏差、电阻率等。伸长率、抗拉强度见宜兴市润峰铜业有限公司的报告2020.11.7出厂检验报告，检验结论：合格；检验员: 陈丽萍； 2、2021.3.26产品名称：塑料线盘，数量：2000只，抽10只，检验项目：表面质量、重量、尺寸等。检验结论：合格；检验员: 陈丽萍； 3、2021.6.3产品名称：聚氨酯漆，数量：9桶，抽1桶，检验项目：外观、粘度、固体含量等。粘度、固体含量见2021.5.22迪马新材料科技（苏州）有限公司的出厂检验报告单，检验结论：合格；检验员: 陈丽萍； 二、查过程检验。 2021.3.5 抽查《拉线过程检验记录》，2.6mm铜丝，产品检验项目：外观表面、线径，结论：合格。检验员：张茂详。 2021.5.7 抽查《漆包过程检验记录》，规格型号：QA-1/155 0.14，产品检验项目：外观表面、线径、漆膜厚度、外径、f值、击穿电压、伸长率、回弹角、漆膜连续性；首末检结论：合格。检验员：张茂详。 三、查出厂检验，依据《漆包线检验规范》 公司每批产品出厂均经过厂内检验合格后出厂，提供《漆包线性能检验记录表》、《漆包线外观检验记录表》，抽查： 1、2021.3.25《漆包线性能检验记录表》，产品名称：漆包线，型号规格：QA-2/55 0.13，检验项目：尺寸（外径、导体直径、导体f值、漆膜厚度）、机械（伸长率、回弹角度）、电性（击穿电压、高压针孔、电阻、软化击穿），结论：合格，检验员：杨知亮。 2、2021.5.13《漆包线性能检验记录表》，产品名称：漆包线，型号规格：QA-1/155 0.21，检验项目：尺寸（外径、导体直径、导体f值、漆膜厚度）、机械（伸长率、回弹角度）、电性（击穿电压、高压针孔、电阻、软化击穿），结论：合格，检验员：杨知亮。 3、2021.6.24《漆包线性能检验记录表》，产品名称：漆包线，型号规格：QA-2/180 0.14，检验项目：尺寸（外径、导体直径、导体f值、漆膜厚度）、机械（伸长率、回弹角度）、电性（击穿电压、高压针孔、电阻、软化击穿），结论：合格，检验员：杨知亮。 提供第三方的验收报告：检测报告编号：2011103119，产品名称：180级2级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线，型号规格：QA-2/180 0.100，检测日期：2020.5.12-2020.5.25,检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司。 提供2021.5.25《聚氨酯漆包圆绕组线出厂检验报告》，型号规格：QA-1/155 0.210结论：符合GB/T6109.10-2008标准。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。 公司对不合格品的控制处置方式只要有返工、返修、报废、降级处理。 对于生产过程中发现的各类不合格，经相关人员评审后进行处置。 查：2021年3月17日，进货物料：线盘，5000只，不合格数量：50只。 不合格原因：运输过程防护不当，造成破损。 不合格处置：退回厂家。 参加评审人员：品控部、供销部、检验员。 对该不合格进行纠正措施，纠正措施实施有效。 查:不合格发生时间:2021年6月18日，公司加工的QA-2/180 0.14：不合格数量:10kg 不合格事实:表面有颗粒。 原因:生产操作人员没有按照操作规程，毛毡老化未及时更换。 不合格处置:报废，同时对操作工加强操作培训. 评审部门: 品控部、供销部、检验员 公司制定《售后服务管理制度，》对于交付和交付使用后产品发现的不合格，公司已在程序文件中规定相关执行程序，出具“产品质量信息反馈处理情况一览表”。 抽查2021年4月27日《顾客信息处理表》，客户：欣丰电气，产品名称：漆包铜圆线， 型号:QA-2/180 0.20,原因：线盘破损，处置：更换处理，最终客户签字满意。 再抽2021年6月19日《顾客信息处理表》，客户：佳欣电器，产品名称：漆包铜圆线， 型号: QA-1/155 0.42,原因：静摩擦系数未达标，处置：调换，最终客户签字满意。 | Y |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 组织通过监视和测量所获得的适当数据和信息进行有目的地分析和评价，在进行分析和评价过程中，采用适用的统计技术进行数据分析。 并利用统计技术获得的分析结果评价：产品和服务的符合性，顾客满意程度， 质量管理体系的绩效和有效性，量管理体系改进的需求等方面的内容。 查数据统计结果：各部门目标考核情况及记录，显示公司质量总目标以及各部门质量分解目标均已完成，质量管理体系绩效及有效性符合要求。 公司信息的来源主要有：质量目标完成情况、检验记录、内部审核及管理评审、顾客调查、供方信息等。其中：顾客满意率97.4 %、员工培训率100%、提供2021年1-5月产品检验统计表，统计完成率，不良原因（尺寸、断线、线盘破损、漆膜厚度等），并建立柱状图进行分类统计,数据分析有效。 | Y |
| 不合格与纠正措施 | Q10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。 公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 | Y |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制确定管理程序》。 品控部负责人介绍：我们按照办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。 查到《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括办公固废排放、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。 查《重要环境因素清单》，涉及本部门的重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。 控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查、培训教育，消防配备有消防器材等措施 查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程电脑辐射、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的钢板划伤、绊倒等危险源。 查到《重要危险源清单》，涉及本部门的有1个不可接受危险源：火灾事故的发生。 危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查及日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行控制/应急准备和响应 | EO8.1/8.2 | 公司制定实施了《消防安全管理程序》、《固体废弃物管理制度》、《节约能源、资源管理制度》、《废气废气噪声控制管理制度》、《劳保用品管理规定》、《安全生产管理制度》等环境与安全管理制度。 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。 策划成立了义务消防队，应急预案包括紧急应变处理流程图、触电、火灾、中暑应急预案等应急预案。通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。 公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2021.3.20消防灭火演练，参加部门：生产部、办公室、供销部、品控部等10名员工，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。 另外提供了2021.3.10触电应急演练。提供了2021.3.10触电应急预案，参加部门：生产部、办公室、供销部、品控部等10名员工，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。 目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 | Y |

。

说明：不符合标注N