项目编号：0066-2017-2022

审核员现场审核记录

企业名称：陕西金叶印务有限公司

审核员：                                                     审核日期： 2022.1.21

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看分析检测中心、动力设备部的《计量要求导出记录》。 已组织企业纸入厂检验、印刷过程、成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证产品的系列参数，以满足顾客计量要求。 一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生,满足要求。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 查行政事业中心，制定了2021年度测量管理体系目标考核制定，分别在2021.12.30对公司各部门进行年度的目标考核，均满足目标要求。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于 2021年12月20日进行了测量体系的管理评审，会议由公司总经理宋朝阳主持，由管理者代表院国军汇报了《 管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括 方针、目标的可行性； 体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成体系管理评审报告，肯定了公司 管理体系的质量方针目标策划到位，整个管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。质量控制部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备陕西省计量科学研究院进行溯源，对其资质、授权范围等进行有效性确认。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业执行了《计量标识管理程序》。 查，编号：011271 分光测色仪，检定日期； 2021.8.6编号 18070230B 平滑度测定仪，检定日期 2020.8.17；编号4007024尘埃度测定仪 校准日期 2021.8.17，均有确认标识。 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、加工过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，企管部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共85台件测量设备。 查制造中心、制造中心 ，有监视环境温湿度计，均有监视记录，环境控制满足要求。 该公司未建最高计量标准，公司测量设备均送有资质的检测公司进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供：《计量确认记录》，编号：23392494，电子天平，确认时间：2021.4.12；编号：190985 指示式温湿度表，确认时间：2021.8.20， 编号：DRAGONLAB 移液器尺，确认时间：2021.8.20； 并贴有确认标识，确认记录：计量器具的计量要求导出：测量过程名称、测量参数、顾客要求、导出过程、及测量设备要求，满足要求。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，其中材料检验、印刷过程检验、成品检验58个测量过程，其中分析检测中心对纸张检验、油墨检验、有机溶剂检验识别测量过程22个，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 对重要测量过程：纸板定量的测定。 查测量过程《纸板定量的测定测量过程控制规范》，规范编制，实施满足要求。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定评价程序》，文件满足标准要求。 重点抽查了纸板定量的测定、纸板厚度的测定等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查，提供《2021年顾客满意度统计分析》报告，上半年满意度为：98.3；下半年满意度为：98.1；满意度完成质量目标的要求。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年12月15日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，提供内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表院国军主持，总经理宋朝阳参加，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月18日完成整改。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年内审开出的不符合已于12月18日完成整改。 查2021年外审开出了一项不符合项报告：“1 查制造中心，《计量器具台账》，PB—TTY型可燃气体报警器、TE-150型压力表检定日期分别为，2017.6.19、2017.6.22，对在用计量器具的相关信息未及时更新，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条的规定；2 查质量控制部，编号：B752200025 电子天平，有效期至2020年4月8日，未进行有效性溯源，不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条的规定。” 企业对不符合组织了纠正，1.进行了纠正，更新了计量器具台账、对该计量器具进行了有效溯源，并举一反三进行了整改；2.对相关人员进行了培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业2台压力表为计量器具为强检测量设备已进行检定。 - 该企业不是能耗大户，2021年全年能耗：0.1万吨标煤 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 认证证书的标识用于企业形象广告宣传和企业产品招投，对企业发展有积极的作用。 | 行政事业中心 制造中心 质量控制部 | 否 |