袋皮输送机链轮传动轴外径尺寸测量过程控制规范

KWR-GF-01

- 测量过程的识别

1.1  测量过程的名称：袋皮输送机链轮传动轴外径尺寸测量

1.2  测量过程的依据：KWR-GF-SSJ-01

2. 测量要求和计量要求的导出：

| 测量参数名称 | 技术要求 | 允许公差T | 最大允许误差△允 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传动轴外径直径 | Φ46mm | -0.02 -0.08mm | △允=T/3＝0.02mm |

3. 测量方法

3.1选用一把测量范围（25～50）mm的外径千分尺，直接测量被测件的尺寸，记录公差值。

  - 测量不确定度评定（见附录）

4  测量过程控制要素与控制要求

4.1  测量设备要求（见表二）

表二

| 测量设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 外径千分尺 | （25～50）mm | ±0.005mm |

4.2  测量环境要求：常温

4.3  操作技能要求

操作人员须了解外径千分尺的使用方法，熟练掌握操作技能。

4.4  操作步骤

4.1.1清洁千分尺的尺身和测砧.

4.1.2校对零位。

4.1.3将被测件放到两工作面之间，调微分筒。使工作面快接触到被测件后，调测力装置，直到听到3声卡、卡、卡时停止。

5  控制措施

5.1  控制要求

5.1.1  验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；

5.1.2  按操作规程的要求开展工作。

5.2  控制方法

采取统计方法进行控制。控制方法：将绘制好的极差控制图和均值控制图对同一种产品的数据进行控制。

5.3 监视措施

5.3.1监视方法

| 监视对象 | 监视方法 |
| --- | --- |
| 外径千分尺 | 在同一批次的产品中，取一个试样，按测量方法，在外径千分尺检定合格后，进行第一次测量，随后每隔一个月进行一次测量，记录下试验数据。测量过程的有效性按下列方法计算：E=，时，尺寸测量过程正常，测量数据应稳定，满足计量要求。 |

5.3.2监视要求

操作人员定期检查，随时对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、修理,如修理部位影响计量特性,就需再检定合格后再使用。

5.3.3监视频率及记录数据

一个月用同一试样测量一次，保存试验原始记录。

- 记录要求

6.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

6.2  记录应包括

6.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

6.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

6.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

6.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

6.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

6.3  记录书写必须符合程序文件《测量体系记录管理控制程序》的要求。

2021年1月20日