项目编号：0041-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：徐州阿马凯液压技术有限公司

审核员：                                    审核日期： 2021年 07月20 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：阀分厂三点内径千分尺（20-25）mm, 编号：130213260，校准日期2020.12.21； 查：质量保证部数显扭力扳手，编号：701956M，检定日期：2021.06.23，有效期:2022.06.22； 查：质量保证部超声波探伤仪，出厂编号：10810607，校准日期：2021.06.20； 查：质量保证部万能角度尺，编号：1707392022,校准日期：2021.06.30； 查：阀分厂螺纹塞规（通）（止） ，编号AMK-SG007，校准日期2021.07.01； 该企业的测量设备使用对环境有特殊要求的精密检测室已配备了温湿度，经校准并进行了计量验证合格，在有效期内使用。测量设备的有关信息和检定证书及台账信息一致。 查：质量保证部检验室的投影仪、圆度仪，有温湿度要求，配备了空调，但未配备温湿度表，不符合标准GB/T19022—2003标准6.3.1测量设备要求。 查现场在用的测量设备均张贴了计量确认合格标识，标识的信息齐全，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量保证部 设备能源部 阀分厂 | 01 |
| 2 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 | 企业编制的《外部供方管理控制程序》 规定了质量保证部对委托检定/校准及提供检测服务单位的调查、评价、选择和监视；组织外来服务单位的名单的评审；供方发展部参与外购测量设备的供方调查、评价、选择和监视，组织测量设备外部供方名单的评审；测量设备使用部门的人员向质量保证部反馈外购测量设备和外协检测服务的质量信息。企业编制了《合 格 供 方 名 录》，对徐州市检验检测中心、无锡市计量测试院、南通市计量检定测试所进行评价，符合要求。 | 质量保证部 |  |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业新增关键过程2个，抽查新增重要测量过程，材料成分C含量测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（直读光谱仪）经徐州市质量技术监督综合检验检测中心校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证不合格测量设备。 | 质量保证部 设备能源部 阀分厂 |  |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度8.2.4测量管理体系的监视 | 企业识别116个测量过程，其中重要37个，一般79个.重要过程材料成分C含量测量过程，编写了控制规范（编号CL-0004），能按照控制规范要求进行控制，检查了材料成分C含量测量过程测量不确定度评定记录，方法正确，符合要求，并对测量过程进行了有效性确认。 详见《测量过程控制检查表》、附件《测量不确定度评定报告》、《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录及控制图》。 | 质量保证部 设备能源部 阀分厂 |  |
| 5 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意度 | 查:企业根据顾客满意度调查报告的方式，提供了顾客满意度调查报告，2020年度外部顾客满意度为96%，实际调查结果99.1分；内部顾客满意度为95%，实际调查结果96%，企业每年进行一次统计分析,符合要求 | 销售管理部 |  |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为：电、水，2020年7份至2021年6月份共消耗电、水540.89吨标煤,不是重点用能单位 | 设备能源部 |  |