项目编号：0222-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：成都安居天下实业有限责任公司

审核员：                                        审核日期：2021年7月8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为1963的压力表（0-1.6MPa）2021年4月15日检定合格。 查出厂编号为009的铝水平尺600mm,2021年5月7日校准合格现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 | 行政部 设计部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《板材厚度测量过程》测量过程，进行了计量要求导出，测量设备经成都市计量检定测试院检定，验证满足要求。查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 行政部 设计部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业是没有新增关键测量过程，已编制关键测量过程编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了要求，并按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 行政部 设计部 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《板材厚度测量过程》等关键测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 行政部 设计部 生产部 | 否 |
|  | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 行政部 设计部 生产部 | 否 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业6台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 行政部 设计部 生产部 | 否 |