项目编号：0618-2021

审核员现场审核记录

企业名称：苏州新达电扶梯部件有限公司

审核员：                             审核日期：2021年7月14日—7月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是电梯生产行业的企业，主要产品电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发、制造、加工、销售，以上产品的安装、维修保养等，年产量6亿元 公司管理者代表陈兴荣为企业的副总经理和总工程师。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是几何尺寸、钢板强度、焊缝、表面镀层厚度等。 公司主要测量要求从市场顾客和国标GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、TSG T7007-2016《电梯型式试验规则》等中进行识别，主要识别了强度、硬度、结构尺寸、板厚、镀层厚度、速度、间隙尺寸等顾客要求。 公司目前管理还存在主要问题是测量体系涉及人员变动较大，对体系运行持续改进提升有一定影响。公司产能扩大，生产布局调整，同时近期调整设备包括焊接电流电压表未能及时进行确认标识，公司目前已设定体系管理专职人员，并计划安排参加内审员培训，同时待现场生产线调整后重新梳理标识，加强测量设备的计量确认和关键过程的监视来持续满足顾客的要求，保证测量结果的准确性、可靠性。 | 管理层 质量部 技术部 事业部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表9项职能，计量职能部门 的14项职能。相关部门计量职责按制定的XD.B-CL-001.A《计量职能管理程序》文件执行。 | 管理者代表 质量部 电扶梯事业部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术部、营销部和质量部已组织识别企业生产的各类电扶梯的顾客的测量要求，并转化为计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉纠纷。针对顾客反应的问题能及时沟通处理，处理结果得达顾客认同。 | 管理者代表 技术部 营销部 质量部 事业部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《质量目标管理程序》公司的测量管理手册中明确规定了公司的计量方针及7项质量目标。公司质量目标未进行分解,质量部和相关部门统计, 质量部按月度汇总,目前至6月统计结果,已基本实现目标。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年7月10日开展了单体系管理评审，会议由公司副总经理、总工陈兴荣主持，由计量室负责汇报了体系运行情况和内审结果。相关部门汇报了部门工作,会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前改进的6个方面提出了建议，并落实了整改措施和实施部门。通过评审重点关注体系持续有效运行,不符合的纠正，员工意识的培养和加强作业现场测量设备管理等方面的改进 | 管理层 管理者代表 质量部 行政部 技术部 人力资源部 采购部 营销部 资产设备部 企管办 账务部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员包括计量、检测35人，企业通过《测量管理体系计量职责管理程序》和《管理手册》中测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 编制了《计量人力资源管理程序》规定了相应人员能力要求。 查企业制定了2021年度培训计划76项，有课程名称、参加人员、培训老师、时间和方式等记录。其中包括了量具使用、成品检验、焊接检验等测量相关内容。 企业今年设置专门测量体系管理人员，取得了内审员资格证。能力基本满足要求。 | 人力资源部 质量部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、TSG T7007-2016《电梯型式试验规则》等，受控状态为“受控” 现场抽查质量部门编号为XD.A-CL-2016A测量管理体系管理手册、XD.C-QM/F01C1《进料检验规程》等文件，现行有效，盖有受控章。 | 质量部 企管办 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了压力表、游标卡尺、焊接检验尺、超声探伤仪、涂层测厚仪、硬度计、声级计等AB类共471台件等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《计量设备台账》质量部负责测量设备全过程管理。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视 | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。 采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录,经评定2021年公司合格供方153家,包括了计量器具供应商并形成2021年合格供方目录，履行了审批手续，有编制和批准人员签字。质量部负责对提供检定/校准服务外部供方进行选择、确认评价。 企业测量设备委托苏州市吴江区检验检测中心和深圳华科计量检测技术有限公司进行检定/校准。 抽查见收集保存了深圳华科计量检测技术有限公司实验室认可证书编号CNAS L8465。相关资质在有效期内，符合要求。 | 采购部 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。查企业测量设备均规定的确认间隔进行校准，未进行过间隔调整，因此不需要进行间隔评定。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了按电梯、扶梯、贸易能源测量过程并分别统计，共识别105个测量过程。形成《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《涂层厚度测量控制规范》等，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了轿顶涂层厚度测量和上下板侧板厚度测量等测量过程不确定度评定。方法基本正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准，公司测量设备均委托苏州市吴江区检验检测中心和深圳华科计量检测技术有限公司进行检定/校准检定/校准。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质量部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度收集分析管理程序》采取《顾客满意程度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。顾客满意度为98分 对内部顾客满意度进行抽样调查。本次调查统计结果为100. 对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，查宁波某用户反应焊渣残留问题，已沟通并采取措施明确处理意见，已处理关闭。 | 营销部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年6月24-25日组织了公司测量管理体系，组成内审组，对公司11个部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月28日完成整改。对内审情况进行记录并完成了内审报告 | 管理者代表质量部 企管办 人力资源部 技术部 采购部 销售部 电、扶梯事业部（含车间和仓库） | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 制定了《不合格管理控制程序》规定了不合格测量设备、不合格测量过程等的控制要求。进行标识、隔离和记录。 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质量部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，体系运行中纠正措施和预防措施办法按程序要求实施，满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业目前强制检定的测量设备主要是压力表20件，按规定要求进行检定，溯源管理较好。查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等法定计量单位的使用基本正确，。 | 质量部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电能，2021年1-6月消耗了286.8吨标煤,不是重点用能单位。 | 资产设备部 财务部 | 否 |
| 24 | 是是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准 能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具配备准确度等级是否符合要求？ 是否检定/校准？ | 公司目前能源消耗电能，配备了电能表，其中供电局配置总表1件，公司分装总表2件，分表33 件，准确度等级为0.5级。符合GB17167的要求。电表的管理纳入计量器具管理，进入周期检定/校准管理。 | 资产设备部 企管办 | 否 |