项目编号：0124-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：赢胜节能集团有限公司

审核员：                          审核日期： 2021年07月13日上午~07月13日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了YS/CL.10-2020《测量设备管理控制程序》、YS/CL.09-2020《封印和标识管理控制程序》，抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由泰兴市产品质量综合检验检测中心、中国赛宝实验室计量检测中心、扬州天域计量测试有限公司检定或校准，使用符合要求。 查：制造部（橡塑车间）钢卷尺，编号GJC-13，检定日期：2020.09.11， 有效期：2021.09.10； 查：制造部（橡塑车间）电子平台秤，编号DZPT0007，校准日期：2021.07.09， 有效期：2022.07.08； 查：制造部（橡塑车间）计米器，编号JMQ-5，校准日期：2020.09.11，有效期：2021.09.10； 查：实验室液相色谱仪，编号18018校准日期：2020.07.21，有效期：2021.07.20； 查：质管部游标卡尺，编号180511170，校准日期：2020.08.04，有效期：2021.08.03； 查：《测量设备台账》，编号ACM/JL-SC-06 ReV.C ,共98台件测量设备，其中A类1件，B类97件 。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。符合标准要求。 实验室配置空调、温湿度计，并且进行温湿记录，环境条件满足要求。 | 质管部 制造部 橡塑车间 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有一般测量过程43个，9个关键测量过程，34个重要测量过程。 抽查和《计量器具验证记录》、《计量确认一览表》，关键测量过程测量要求识别正确，计量要求导出及验证方法正确，计量验证记录内容正确，测量设备检定证书有效，使用的测量设备均已检定/校准，检定证书有效，设备贴有计量确认合格标识，测量设备满足预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 查：《表观密度检测称重测量过程 》测量过程，所用计量器具：高精密电子天平， 编号：S-051，检定证书编号：LG012020-000541，检定日期：2021.04.15，由扬州天域计量测试有限公司检定。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质管部 制造部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业《测量过程及控制一览表》，没有新增关键测量过程，查已识别的重要测量过程《表观密度检测称重测量过程》，有《表观密度检测称重测量过程控制规范》，关键测量过程测量设备均经扬州天域计量测试有限公司校准，并按公司文件要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。 详见高度控制有效性确认附件。配备的测量设备都经过检定/校准，验证方法正确,，测量人员持证上岗，测量环境条件符合要求。 企业制定了YS/CL.18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按照YS/CL.16-2020《测量过程设计和实现控制程序》进行了控制，测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备按控制规范规定的频次进行持续监视、统计、记录。 | 质管部制造部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了表观密度检测称重等关键测量过程不确定度评定，见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 质管部 | 否 |
| 5 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。企业规定1台件测量设备列入强制检定计量器具，溯源管理较好。产品不是定量包装产品。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业不是重点能耗单位，主要耗能有电、水。查：2021年1-5月所用水、电约合0.024万吨标准煤， | 设备部 | 否 |