管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：生产部 主管领导/陪同人员：周启荪 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：文波 审核时间：2021年7月26日 |  |
|  |  | 审核条款： QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制、， EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） |  |
| 部门及人员的职责和权限 | QEO5.3 | 生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练，负责产品生产作业活动、过程中环境安全的监视和测量，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。 生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 生产部经理周启荪述：公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，生产部根据办公家具（办公桌、办公椅）；钢木家具（钢（木）公寓床、钢（木）书架、钢（木）期刊架（柜）、钢（木）阅览桌（椅）、钢（木）展柜、）；公交候车亭、智能公交电子站牌、课桌（椅）、军用床、智能型密集架、智能型书架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜（架）、重型货架、药品架（柜）、文件柜、防磁柜、保险柜、智能枪（弹）柜、金库门、活动库房、爆炸危险品移动库房、智能存放架、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、培训桌（椅）、茶水柜、古籍书柜、字画箱（柜）、服务台、讲台的设计、生产制造及环卫设备（垃圾箱、垃圾桶、环卫车）、教学仪器设备的销售相关的生产、进料、办公、销售等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。 在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。 查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：剪切开料、冲压、折弯、打磨、焊接、喷涂、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。 查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废/危废排放、粉尘/废气排放、废水排放、噪音排放、能源消耗，明确控制措施和责任部门，基本合理。 查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、起重伤害、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、职业病伤害（噪音、粉尘）、机械伤害等，并制定有控制措施。 以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价合理。 控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 目标及方案 | QEO6.2 | 部门主要目标： 2021.7.1考核情况 1、生产工艺执行率100% 100% 2、生产设备完好率≥90% 100% 3、火灾、触电、机械伤害事故为0； 0次 4、因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为0 0 5、 固废分类处置率100%； 100% 2021.7.1日考核情况，各分解目标已达成。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括成型机、剪板机、数控冲、折弯机、切割机、电焊（二保焊）、激光切割机、自动喷塑线、双面刨、单片锯、封边机、行车、储气罐、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等，游标卡尺、角尺、外径千分尺、钢卷尺、钢直尺、涂层测厚仪、水份测试仪等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器处理设备、污水处理设备等环保辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。 企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制 查见“设备保养计划”，按月度进行设备保养。查见年度“设备保养记录表”，表中有列入各台设备进行管理，并对每台设备专人管理，每月填写各设备保养记录、保养日期、保养人， 抽查2021.1.7日设备保养记录，设备名称：剪板机，进行了注油，设备管理人员：熊小兵。 抽查2020.8.20日设备保养记录。设备名称：双面刨，进行维护保养清洁、注油，设备管理人员：刘炼。 抽查2021.5.13日设备保养记录，设备名称：成型机，进行维护保养，设备管理人员：卢林香。 另抽查其他设备日常维护保养记录符合要求。 2、查特种设备管理，企业有桥式起重机3台、储气罐3个、叉车2部。 起重机：1台10T；2台5T；检验报告已失效，未提供有效的年检报告；开出不符合项，要求改善。 储气罐：3个；罐体进行了检验，在有效期内；未提供相关附件（安全阀+压力表）的有效年检报告，开出不符合项，要求改善。 叉车：提供了年检报告及登记备案；在有效期内，见附加。 现场观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 查公司建立三个车间，用于生产办公，面积约50000平方；办公面积适宜；车间布局基本合理，空间较宽敞，但是喷塑车间地面有少量粉尘，木工加工车间下料工序地面有木料粉尘，车间主任介绍每周定期清扫干净，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确，现场巡视发现车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，现场观察到操作工按章作业，生产秩序良好。车间现场工作环境基本满足要求。 公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。 过程运行环境基本满足要求。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 1.确定产品和服务的要求 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。 公司生产、检验相关标准：企业主要参考国家标准、行业标准包括金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、金库门JR/T 0001-2000、积层式钢制书架技术条件 GB/T13677.2—2003、钢制书架 第3部分:手动密集书架 、GB/T 13667.3-2013、钢制书架 第4部分:电动密集书架 GB/T 13667.4-2013、枪支弹药专用保险柜GA 1051-2013、QB/1097—2010钢制文件柜技术条件、GB/T 13667.1-2017钢制书架 第1部分:单、复柱书架、GB/T 13667.2—2017积层式钢制书架技术条件、GB/T 13667.3-2013钢制书架 第3部分:手动密集书架、GB/T 13667.4-2013钢制书架 第4部分:电动密集书架、GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件、木家具通用技术条件GB/T3324-2017等办公家具（办公桌、办公椅）；钢木家具（钢（木）公寓床、钢（木）书架、钢（木）期刊架（柜）、钢（木）阅览桌（椅）、钢（木）展柜、）；公交候车亭、智能公交电子站牌、课桌（椅）、军用床、智能型密集架、智能型书架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜（架）、重型货架、药品架（柜）、文件柜、防磁柜、保险柜、智能枪（弹）柜、金库门、活动库房、爆炸危险品移动库房、智能存放架、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、培训桌（椅）、茶水柜、古籍书柜、字画箱（柜）、服务台、讲台的设计、生产制造及环卫设备（垃圾箱、垃圾桶、环卫车）、教学仪器设备的销售，编制了相应的过程文件：编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收； 明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率100%，顾客满意度≥95分;根据客户技术要求进行生产和服务的提供。 2.过程及产品接收准则 工艺流程： 剪切下料→冲压→折弯→焊接→喷塑→组装→包装→成品入库 增加了工艺： 钢木家具中桌椅、架的板面等零部件加工生产：开料→压刨→封边→拼板→打磨→喷漆（需要时） 特殊过程：焊接、喷塑过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》 ，人员设备、作业方法、环境同去年一样，未有变更，进行了确认符合要求。 增加了特殊过程：封边工序、喷漆工序。 提供封边、喷漆特殊过程的《特殊过程确认单》，对封边过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，参与识别和确认的人员有：甘建明、邹建清、邹林如、代小玲、周启荪、余俊等。确认日期：2021年1月10日。 接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。 3.确定资源需求： 生产设备：成型机、剪板机、数控冲、折弯机、切割机、电焊（二保焊）、激光切割机、自动喷塑线、双面刨、单片锯、封边机、行车、储气罐、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等生产办公设备。 监测设备：游标卡尺、角尺、外径千分尺、钢卷尺、钢直尺、涂层测厚仪、水份测试仪等。 设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。 4.实施过程控制： 公司按照制定的《剪板作业指导书》、《冲压作业指导书》、《折弯作业指导书》、《钻孔作业指导书》《封边作业指导书》等工序作业指导书及《过程检验规程》、《成品检验规程》、《原料进货检验规程》、等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，公司生产和服务相关记录主要有：生产指令单、成品检验单、车间巡检记录、生产工艺记录表、检验记录表等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。 策划的输出适合于组织的运行。 经识别确认，无外包过程。 | 符合 |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 组织按照顾客要求和已设计的款式进行办公家具（办公桌、办公椅）；钢木家具（钢（木）公寓床、钢（木）书架、钢（木）期刊架（柜）、钢（木）阅览桌（椅）、钢（木）展柜、）；公交候车亭、智能公交电子站牌、课桌（椅）、军用床、智能型密集架、智能型书架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜（架）、重型货架、药品架（柜）、文件柜、防磁柜、保险柜、智能枪（弹）柜、金库门、活动库房、爆炸危险品移动库房、智能存放架、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、培训桌（椅）、茶水柜、古籍书柜、字画箱（柜）、服务台、讲台的设计开发，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，设计开发策划、输入、评审、确认均无变化，设计开发输出有变更，变更的主要内容为办公家具（办公桌、办公椅）；钢木家具（钢（木）公寓床、钢（木）书架、钢（木）期刊架（柜）、钢（木）阅览桌（椅）、钢（木）展柜、）；公交候车亭、智能公交电子站牌、课桌（椅）、军用床、智能型密集架、智能型书架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜（架）、重型货架、药品架（柜）、文件柜、防磁柜、保险柜、智能枪（弹）柜、金库门、活动库房、爆炸危险品移动库房、智能存放架、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、培训桌（椅）、茶水柜、古籍书柜、字画箱（柜）、服务台、讲台的尺寸、款式和家具颜色，上述变更经过总经理、技术人员、生产厂长和顾客共同确认。 查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，同时考虑引用生命周期的理念以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。 组织提供了办公家具（办公桌、办公椅）；钢木家具（钢（木）公寓床、钢（木）书架、钢（木）期刊架（柜）、钢（木）阅览桌（椅）、钢（木）展柜、）；公交候车亭、智能公交电子站牌、课桌（椅）、军用床、智能型密集架、智能型书架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜（架）、重型货架、药品架（柜）、文件柜、防磁柜、保险柜、智能枪（弹）柜、金库门、活动库房、爆炸危险品移动库房、智能存放架、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、培训桌（椅）、茶水柜、古籍书柜、字画箱（柜）、服务台、讲台的设计开发资料。 一、抽查了办公桌相关研发资料，记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。 （一）设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：周健，批准：聂建喜，日期：2021.2.13。 产品开发项目建议书 编号：JX/QR-001 提出部门; 生产部; 建议人; 周健. 提出项目; 办公桌; 型号规格; JXJT-S-008 900(L)*450(W)*2000(H)mm. 销售对象; 档案馆/图书馆/资料室 等事业单位; 建议日期; 2021.2.13. 技术结构分析：本产品为办公桌（无螺丝连接），办公桌顶板、立柱和脚裙分别采用嵌入式卡扣，取代了传统螺丝固定的方式，拆装方便快捷。减少了螺丝配件，为公司大大节约了成本。. 市场预测分析：办公桌是公司主导产品，年销量在50000组左右。办公桌是公司开发的新工艺，拆装方便，成本低廉，将取代螺栓式办公桌，深受用户喜爱，需求量大，市场前景可观，同行业企业尚未开发出此工艺。. 可引用的原有技术：参照GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。与生产技术、工艺与螺栓式办公桌一致。. 可行性分析：公司是生产钢制办公桌已有成熟的技术、工艺成熟，原材料、辅助材料及配件采购充足，有稳定的供应商。每组可节省成本(人工工资、辅助材料)约10元。. 总工程师审核：同意 签名： 周健 日期：2021年2月13日. 总经理批示： 签名：聂建喜 日期：2021年2月13日. 基本符合设计开发过程策划的控制要求。 （二）、查设计和开发的输入：提供了《项目建议书》、《设计开发输入清单》。 查项目名称：办公桌，规格：JXJT-S-008 900(L)*450(W)*2000(H)mm： 设计内容：办公桌，规格：JXJT-S-008 900(L)*450(W)*2000(H)mm 1、合同符合性 2、外观（美观）性3、结构合理性4、框架接口正确性、5、环境影响6、安全性、7、外形尺寸 8、稳定性 9、强度10、产品部件图11、材料清单12、工艺要求文件及说明13、包装要求。 产品设计开发依据：客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、GB/T3325-2017金属家具通用技术条件质量标准； GB T708-2019冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差质量标准；； 查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。 评审人员：聂梦吉、周健、周启荪、聂思诚、黄冬花等，批准人聂建喜2021.2.21日。 （三）、设计开发的评审： 查设计开发输出阶段进行了评审，查设计开发输出阶段进行了评审， 查办公桌（规格：JXJT-S-008 900(L)*450(W)*2000(H)mm）的《设计开发评审报告》，评审结论：本次开发的新产品系统编程在性能和技术等方面基本上达到了顾客的要求，各项技术指标均达到要求。 评审人员：聂梦吉、周健、周启荪、聂思诚、黄冬花等，批准人胡华江2021.3.28日。 （四）、设计开发验证： 设计开发验证报告 编号：JX/QR-012 项目名称; 办公桌; 规格型号; JXJT-S-008 900(L)*450(W)*2000(L)mm. 试验样品编号; 20180404001; 评审日期; 2021.3.28. 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等） - 产品质量应符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 2、原材料质量及环保指标应符合GB T708-2019冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差质量标准。 3、产品外观符合客户要求；. 主要检验设备. 序号; 设备编号; 设备名称; 操作者; 备注. 1; 01; 钢卷尺; 彭亮新. 2; 02; 游标卡尺; 彭亮新. 3. 验证报告; 检验报告： - 结构合理，符合质量标准要求 已通过 - 用料符合相关标准要求 已通过 - 结合处牢固、稳定 已通过 - 外观工艺要求 已通过 检验员：彭亮新 日期：2021年3月28日. 验证结论; 通过. 对验证结论的跟踪结果：. 评审成员职责; 总经理; 采购部; 销售部; 生产部; 生产部; 质检部. 评审小组成员; 聂建喜; 聂思诚; 聂筱梅; 周健; 周启荪; 彭亮新. （五）、设计开发确认 查产品设计和开发确认，提供了办公桌（规格：900(L)*450(W)*2000(L)mm）设计开发确认报告，经样品交付验收和试用，全部指标合格，无发生任何质量方面问题的反馈，达到设计要求。客户进行了签名确认，确认日期2021.3.30。 （六）、查设计和开发的输出： 查2021.4. 2日书柜（规格：900(L)*450(W)*2000(L)mm）《设计开发输出清单》，本次设计开发输出主要有依据的标准、法律法规及技术协议，产品图纸，产品工艺文件、材料采购清单、产品操作规程、组装图等。2021.4.2日对设计开发输出进行了评审，评审结论：设计输出能满足设计输入的要求并能有效指导施工安装。评审人员：聂梦吉、周健、周启荪、聂思诚、黄冬花等。 设计和开发的输出管理符合规定的要求。 （七）、设计开发更改：应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。 另抽查了产品：公寓床、密集架、书架等产品的设计开发资料（包括：设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认记录），情况基本同上。 组织的设计开发控制基本符合规定的要求。 | 符合 |
| 设计服务提供的控制 | Q8.5.1 现场观察 | 公司目前主要从事办公家具（办公桌、办公椅）；钢木家具（钢（木）公寓床、钢（木）书架、钢（木）期刊架（柜）、钢（木）阅览桌（椅）、钢（木）展柜、）；公交候车亭、智能公交电子站牌、课桌（椅）、军用床、智能型密集架、智能型书架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜（架）、重型货架、药品架（柜）、文件柜、防磁柜、保险柜、智能枪（弹）柜、金库门、活动库房、爆炸危险品移动库房、智能存放架、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、培训桌（椅）、茶水柜、古籍书柜、字画箱（柜）、服务台、讲台的设计。通常依据客户技术要求、参考金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、金库门JR/T 0001-2000、积层式钢制书架技术条件 GB/T13677.2—2003、钢制书架 第3部分:手动密集书架 、GB/T 13667.3-2013、钢制书架 第4部分:电动密集书架 GB/T 13667.4-2013、枪支弹药专用保险柜GA 1051-2013、QB/1097—2010钢制文件柜技术条件、GB/T 13667.1-2017钢制书架 第1部分:单、复柱书架、GB/T 13667.2—2017积层式钢制书架技术条件、GB/T 13667.3-2013钢制书架 第3部分:手动密集书架、GB/T 13667.4-2013钢制书架 第4部分:电动密集书架、GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件、木家具通用技术条件GB/T3324-2017等标准要求进行设计开发。 设计开发服务基本流程是：业务洽谈→合同评审→合同签订→设计开发→评审→验证→确认→交付→服务。 公司编制有《设计开发控制程序》、《电脑管理制度》、《档案管理制度》，可以指导并规范员工的实际操作。 产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，经验丰富，可满足设计开发服务要求。 抽查到办公家具（办公桌、办公椅）、智能型密集架、公寓床的研发资料。 公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计产品经过客户使用后，确认符合要求。具体见8.3条款审核记录单。 产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份，验收合格后由公司行政部存档。 设计服务过程通过专人负责、产品专用标识和图纸编号版本等措施起到了防错作用。 研发产品经过测试和确认合格后方可放行交付，发现设计问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。 现场观察： 生产部周健、熊赛军对文件柜产品、密集架产品结构部件面板、立柱、横梁绘制图纸。技术人员对软件及系统集成知识较熟悉，操作熟练。 公司对办公家具（办公桌、办公椅）；钢木家具（钢（木）公寓床、钢（木）书架、钢（木）期刊架（柜）、钢（木）阅览桌（椅）、钢（木）展柜、）；公交候车亭、智能公交电子站牌、课桌（椅）、军用床、智能型密集架、智能型书架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜（架）、重型货架、药品架（柜）、文件柜、防磁柜、保险柜、智能枪（弹）柜、金库门、活动库房、爆炸危险品移动库房、智能存放架、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、培训桌（椅）、茶水柜、古籍书柜、字画箱（柜）、服务台、讲台的设计的研发过程控制基本符合要求。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。 一、现场查看受控条件： 1) 公司目前从事办公家具（办公桌、办公椅）；钢木家具（钢（木）公寓床、钢（木）书架、钢（木）期刊架（柜）、钢（木）阅览桌（椅）、钢（木）展柜、）；公交候车亭、智能公交电子站牌、课桌（椅）、军用床、智能型密集架、智能型书架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜（架）、重型货架、药品架（柜）、文件柜、防磁柜、保险柜、智能枪（弹）柜、金库门、活动库房、爆炸危险品移动库房、智能存放架、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、培训桌（椅）、茶水柜、古籍书柜、字画箱（柜）、服务台、讲台的设计、生产制造。 生产的工艺流程是： 剪切下料→冲压→折弯→焊接→喷塑→组装→包装→成品入库 增加了工艺： 钢木家具中桌椅、架的板面等零部件加工生产：开料→压刨→封边→拼板→打磨→喷漆（需要时） 特殊过程：焊接、喷塑过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》 ，人员设备、作业方法、环境同去年一样，未有变更，进行了确认符合要求。 增加了特殊过程：封边工序、喷漆工序。 提供封边、喷漆特殊过程的《特殊过程确认单》，对封边过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，参与识别和确认的人员有：甘建明、邹建清、邹林如、代小玲、周启荪、余俊等。确认日期：2021年1月10日。 外包过程：无 公司依据客户订单，下达生产任务通知单（下料单）。生产部接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控，从而控制生产和销售的有序进行。 现场有：设备操作规程、下料(剪板)作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、打孔作业指导书、封边作业指导书、装配作业指导书、检验规范等有关文件，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。 2）提供和配置了游标卡尺、角尺、外径千分尺、钢卷尺、钢直尺、涂层测厚仪、水份测试仪等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。 3）检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。 4）提供和配备了成型机、剪板机、数控冲、折弯机、切割机、电焊（二保焊）、激光切割机、自动喷塑线、双面刨、单片锯、封边机、行车、储气罐等生产办公设备。设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。 5）生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。 6）提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。 7)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。 现场审核，抽查关键工序控制情况： 生产现场观察： 办公家具（办公桌、办公椅）；钢木家具（钢（木）公寓床、钢（木）书架、钢（木）期刊架（柜）、钢（木）阅览桌（椅）、钢（木）展柜、）；公交候车亭、智能公交电子站牌、课桌（椅）、军用床、智能型密集架、智能型书架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜（架）、重型货架、药品架（柜）、文件柜、防磁柜、保险柜、智能枪（弹）柜、金库门、活动库房、爆炸危险品移动库房、智能存放架、电脑桌（椅）、会议桌（椅）、培训桌（椅）、茶水柜、古籍书柜、字画箱（柜）、服务台、讲台等产品产品结构形状比较简单，都是金属框架结构，工艺相似，区别主要在于结构、功能、规格尺寸、颜色、装饰面板的不同。 1．剪板下料工序： 将智能存放架（规格：700*300*1830mm）的侧板（0.5*358*1830）、背板（0.5*700*1830），使用剪板机进行下料，原材料（冷轧钢板）；偏差小于0.2mm，自检符合要求，操作人：杨川。 2．冲压工序： 将电脑桌（规格：1200*500*760mm）的侧板，使用设备数控冲床及对应模具，进行冲压，偏差小于0.1mm，自检符合要求，操作人：李小新 3. 折弯工序： 将防磁柜（规格：525*465*1300mm）的门板，使用数控折弯机进行折弯，有图纸，自检：外观、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在1.5mm之内，操作人：龙喜平 4.焊接工序：正在焊接将期刊架（860*360*1600mm）的固托板和固托筋，使用设备（二保焊），设好电流电压进行焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：杨玉军 5.打磨工序： 将期刊架（860*360*1600mm）的底板，使用砂轮机进行打磨（电压：220V，电流小于2.7A），将焊缝磨平，打磨范围，焊缝两侧25-50mm，自检外观符合要求，操作人：熊赛军 6.喷涂工序：将办公桌、重型货架、密集架、书架的挂板、托板、顶板、侧板、层板等，进行喷涂，工艺重点控制参数（温度：220℃、时间：18分钟，喷涂电压：60-100KV），自检：外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆，操作人：刘志琴。 7.装配工序，组装文件柜的门锁安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉；操作工：陈环宇。 8.压刨工序：付艮强正用双面刨为文物整理台的面板，材质：橡胶木指接板，面板规格1572*772*165，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求 9.封边工序：丁小平正在自动封边机对少儿阅览桌面板（规格：1502*1002*20）进行封边，选定自动封边机封边方案（温度180~220度，速度设定中速，按木板厚度15mm选择铣刀位置等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象；整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求； 10.喷漆工序：付艮强等正在为平板式书架护板、顶板等部件喷漆，喷底漆2遍，面漆2遍，喷枪气压设定在0.6-0.8Mpa，喷枪距离部件20-30厘米，实际操作符合要求；自查涂层均匀、无刮伤、无杂质、无漏底等项，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求。 通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。 组织生产过程的控制符合标准规定的要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯/产品防护 | Q8.5.2 Q8.5.4 | 产品标识主要通过划分区域、生产工艺记录、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。 原材料依据不同的类型和防护要求进行防护运输，产品运输要求包装等。 生产车间原材料分类分区放置在指定仓库、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。 产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。公司有明确规定产品的防护要求。 1.公司产品采取瓦楞纸、泡沫、拉伸膜及打包带的方式包装，可以防潮、防虫、防雨淋，运输时有遮盖帆布等防护措施。 2.公司产品搬运采用拖车和人工搬运，按要求进行作业，有效防护产品。 3. 查组织的生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通。 4.本公司产品主要防碰、日晒雨淋、潮湿、防火。 5.车间及库房有灭火器，状态良好，贮存环境适宜。 产品标识和防护管理基本符合要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 生产部厂长介绍，当内外部环境(如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等)有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。 | 符合 |
| 合规义务 合规性评价 | EO6.1.3 EO9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括： 《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017 中华人民共和国安全生产法 生产安全事故报告及调查处理条例 中华人民共和国突发事件应对法 江西省消防条例 江西省安全生产条例 生产经营单位安全培训规定 江西省突发事件应急预案管理实施办法 江西省生产安全事故报告和调查处理规定 GB/T 11651-2008个体防护装备选用规范 江西省环境保护条例 …… 合规性评审时间：2021年3月10日。 参加人员：邹林如、代小玲、周启荪、余俊、聂思诚、聂巧庭 评价结论：从检查的结果来看，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。 生产部、行政部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1 | 管理体系目标考核按季度进行，抽查到2021年7月1日目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。 查到2021年7月1日“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，检查考核已完成，考核人邹林如、聂建喜 。 查到《环境、安全检查记录》，检查项目内容涉及： 加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，危废收集情况；操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；电工是否持证上岗；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象？接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。 抽查2021年1月-6月检查结果均正常，检查人代小玲、周启荪。 查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每半月进行检查一次，检查结果均正常。检查人邹林如。 提供2020.9.8日 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西纵天衡科技有限公司，检测结果：合格。见附件。 企业提供2020年8月20日年度体检报告（见附件），抽查喷塑员工刘XX、邹XX等人员体检报告，体检结果：无异常。 公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 未有上级主管部门的监督检查。 | 符合 |
| 措施的策划 | EO：6.1.4 | 公司根据识别的风险和机遇制定了《风险和机遇识别及应对措施表》，应对措施与风险和机遇基本相适应；根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。 每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。 经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。 一、对噪声达标排放采取措施如下：优化总平面布置，合理布置激光切割机、压力机、数控冲床、焊机、切割机、封边机、单片锯等高噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的高噪声设备采用消声、隔声和减震等措施，可有效减低噪声对周围环境的影响。 二、对固体废弃物分类处置。采取措施如下：按：“资源化、减量化、无害化”原则进行分类处理。一般固废主要为废边角料、废金属屑、废焊接头、木材边角料、废硅烷剂桶、油漆桶、胶桶等由生产厂家回收利用，生物质燃料灰渣外运作农肥；危险废物主要为废脱脂渣、废活性炭，漆渣定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，不外排。 三、废气污染防治 废气主要为焊接烟尘、喷粉室废气、烘干室废气、燃烧废气、及木工开料、打孔、造型、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序形成的废气。 焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理。 喷粉室废气主要污染物为粉尘，采用圆筒形的玻璃纤维过滤装置处理后经1根15米排气筒排放。 烘干室废气采用活性炭吸附装置处理后经1根15米排气筒排放。 脱水炉和固化炉以生物质为燃烧，废气分别经1根15米排气筒排放。 木工在各生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。喷漆设有水帘吸收漆雾，有强制排风管道，加装活性炭吸附装置处理，吸附废气，经处理的废气达标后排放。喷漆工序、开料等各工序操作工佩带口罩等劳保用品进行防护。 - 废水污染防治 按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网，废水主要为脱脂废水、脱脂水洗废水、硅烷化废水、及生活污水，生活污水经化粪池处理后外排工业园管网，脱脂等废水经隔油、混凝沉淀后处理与生活废水一并排入生化处理装置中集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，外排。 木工生产废水主要为喷漆房水帘喷漆过程中循环用水，吸收漆雾后的废水经过清涝、沉淀、过滤后循环利用，视订单生产量公司定期更换一次，间歇性经清涝、沉淀、过滤后全部回用，不对外排放。 提供了2020年-2021年污水处理设备运行记录，查看了2021年6-7月污水处理设备运行记录，均正常运行。 提供了2020年度三废监测报告，检测单位：江西纵天衡科技有限公司；时间：2020年9月8日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。 五、现场见2020年7月至2021年6月环境安全检查记录表，每月对抽查环境安全情况进行检查，检查项目主要有：各区域卫生垃圾处理，废料处理、物料储存安全情况；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；消防设施是否定期进行点检；人员是否按规定穿戴防护用品，设备安全情况、噪音情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好、能源消耗等. 查看了2021年1月-6月各月检查记录，检查结果均正常，检查人代小玲、周启荪。 基本符合要求 六、现场运行控制： 现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓。 现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、安全帽等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、安全帽等安全防护用品。生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放，环保设施运行正常。 各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。 车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对火灾、噪声、粉尘、机械伤害等进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。 喷涂工序，门口张贴职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防毒口罩等防护用品，加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经15米高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+圆筒形过滤装置过滤（其作用相当于布袋除尘器），对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。 冲压、折弯、工序观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、手套、口罩、耳塞等，符合要求。 焊接工序，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。通过车间屋顶安装的风机排放到车间外，主要由二保焊和自动焊接，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品， 查看二氧化碳气瓶存放区，气瓶竖直放置，未进行防倒放置，存在安全隐患，开出不符合项，要求改善。 木工车间下料和加工工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。现场锯料操作人员配戴耳塞，造型、打磨岗位人员戴口罩，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放。 喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，油漆和稀料废桶、漆渣放置在固定位置，由供应商定期回收再利用，现场查看有喷漆吸入性伤害的告知及佩戴安全防护用品告知。 封边工序，设备运行正常，作业人员佩带有手套、口罩、耳塞、工作帽等防护用品。 巡查化学品存放区域，发现堆放有硅烷处理剂、无磷脱脂助剂、油漆、稀释剂，单独隔离存放，有相关的MSDS及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。 巡查危废仓库，堆放有废脱脂渣，废活性炭、漆渣、废机油等、贴有危废标识，现场有相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息，内容填写不够规范，现场提出了指正改善。 抽看有危废处理合同，处理机构：九江浦泽环保科技有限公司；签订日期：2020-9-3日；见附件。 抽查危废转移记录，公司提供了2020年7月14日废脱脂渣、废活性炭、废机油危废转移单；见附件 配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，配有灭火器，处于有效状态。 各员工使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。 车间内各存在坠落风险区域，设有隔离护栏进行防护。 生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。 查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识； 车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效 ，但需加强对灭火器、安全帽的有效性的管理。 | 不符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由生产部组织演练，提供了应急预案演习记录， 查火灾应急演练记录，演练时间 2021年3月5日 负责人：周启荪 参加人：全体员工（生产部、行政部、采购部、销售部、质检部、财务部） 演练的效果 1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。 2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。 3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。 4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责 演练达到了目的。有效。 再查2021年1月23日触电应急演练记录，情况基本同上。 自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N