受理编号：0172-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 产品尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 900mm/±5mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 产品尺寸测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、 量程的确定：产品尺寸测量范围900mm，选用量程为（0～1000）mm的游标卡尺可以满足要求。 2、 试验要求最大允许误差的确定：产品尺寸测量的测量允差±5mm，按示值误差选用比实际误差小1/3的误差要求。测量参数公差＜5*1/3=1.67mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 游标卡尺 | （0～1000）mm |  | ±0.07mm | CD1912064850-001 |  | 2020.2.21 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围为（0～1000）mm，满足900mm的要求。 2、测量设备的最大允差为：0.07mm＜1.67mm 满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法否正确。 - 测量设备的配备是满足计量要求。 - 测量设备是通过校准。 - 测量设备验证是正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |