| 草甘膦安全技术说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学品中文名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 草甘膦 |  |  |  |  |  |  |  | 化学品俗名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N-(膦酸基甲基)甘氨酸 |  |  |  |  |  |  |  | 英文名称： |  |  |  |  |  | N-(phosphonomethyl)glycine |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学品英文名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | glyphosate |  |  |  |  |  |  |  | 技术说明书编码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2123 |  |  |  |  |  |  |  | CAS No.： |  |  |  |  |  | 1071-83-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害物成分: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 草甘膦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS No. |  |  |  |  |  | 1071-83-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分：危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径： |  |  |  |  |  |  |  | 食入、吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害： |  | 低毒有机磷除草剂。无人类中毒报道，对皮肤有轻度刺激作用。动物实验对眼有重度刺激作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃爆危险： |  |  |  |  |  |  |  | 本品可燃，具腐蚀性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  |  |  |  |  |  | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触： |  |  |  |  |  |  | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食入： |  |  |  |  |  |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入： |  |  |  |  |  |  | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性： |  |  |  |  |  | 遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物： |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氧化磷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭火方法： |  |  |  |  |  | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理： |  |  | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶防腐工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前苏联MAC(mg/m3)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLVTN: | 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TLVWN： |  |  |  |  |  |  | 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制： |  |  |  |  |  |  |  |  | 密闭操作，局部排风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护： |  |  |  |  |  |  |  |  | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 穿橡胶防腐工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手防护： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 戴乳胶手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他防护： |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与性状： |  |  |  |  | 白色固体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 熔点(℃)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
| 沸点(℃)： |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度(水=1)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对蒸气密度(空气=1)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无资料 |
| 分子式： |  |  |  |  | C3H8NO5P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子量： |  |  |  |  |  | 169.09 |  |  |  | 主要成分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含量:农达41%水剂，10%草甘磷铵盐水剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临界温度(℃)： |  |  |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |
| 闪点(℃)： |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸上限%(V/V)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度(℃)： |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |
| 溶解性： |  |  |  |  | 微溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它理化性质： |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |
| 主要用途： |  |  |  |  | 用作农用除草剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性： |  |  |  |  |  | 稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 禁配物： |  |  |  |  |  |  |  |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聚合危害： |  |  |  |  |  | 不可能出现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分解产物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： |  |  |  | LD50：4873 mg/kg(大鼠经口)；3800 mg/kg(兔经口)； 7940 mg/kg(兔经皮)；1568 mg/kg(小鼠经口) LC50：＞12200mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刺激性： |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 致敏性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致突变性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 致畸性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 致癌性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生物降解性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非生物降解性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它有害作用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险货物编号： |  |  |  |  |  |  |  | 61904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号： |  |  |  |  |  |  | 2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法： |  | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、复合塑料瓶或铝瓶外普通木箱；塑料瓶、两层塑料袋或两层牛皮纸袋（内或外套以塑料袋）外瓦楞纸箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项： |  | 铁路运输时包装所用的麻袋、塑料编织袋、复合塑料编织袋的强度应符合国家标准要求。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 |  |  | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考文献： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表部门： |  |  |  |  |  |  | 技术中心安全文明生产管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据审核单位： |  |  |  |  |  |  |  | msds查询网整理 |  |  |  |  |  |
| 修改说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |