酒精安全技术说明书

第一部分：化学品及企业标志

化学品中文名称：乙醇

化学品俗名或商品名：酒精

化学品英文名称：Ethanol

分子式：C2H6O

第二部分：成分/组成信息

| 有害物成分 | 含量 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 乙醇 | 95%±5 | 1310-73-2 |

第三部分：危险品概述

危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克​、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 乙醇具有成瘾性及致癌性，但乙醇并不是直接导致癌症的物质，而是致癌物质普遍溶于乙醇。在中国传统医药观点上，乙醇有促进人体吸收药物的功能，并能促进血液循环，治疗虚冷症状。药酒便是依照此原理制备出来的。

爆燃危害：本品易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入： 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧物：一氧化碳、二氧化碳

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用沙土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑未提或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

第七部分：操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，接地装逼，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切记混淆。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防治

最高容许浓度：中国MAC：

最高容许浓度：前苏联MAC：

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护。

眼睛防护：一般不需特殊防护

身体防护: 穿防静电工作服衣。

手防护： 戴橡胶手套。

其他防护： 工作场所严禁吸烟

第九部分：理化特性

外观与性状：无色液体，有酒香

pH值：熔点（℃）：-114.1

相对密度（水=1）：0.79沸点（℃）：78.3

相对密度（空气=1）：1.59  饱和蒸气压（卡帕）：5.33（19℃）

燃烧热（Kj/mol）：1365.5  临界温度（℃）：243.1

临界压力（MPa）：6.38  辛醇/水分配系数：0.32

闪点（℃）：12  引燃温度（℃）：363

爆炸下限【%（v/v）】：3.3  爆炸上限【%（v/v）】：19.0

最小点火能（mj）：无资料   最大爆炸压力（MPa）：0.735

溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

主要用途：用于消毒及用作溶剂。

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触的条件：

禁配物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

分解产物：二氧化碳、水

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)； 人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。乙醇的成人一次致死量为5～8g/kg，儿童为3g/kg。

中毒机理：乙醇属微毒类，但麻醉作用比甲醇大，其主要效应是对中枢神经系统产生抑制所致。当乙醇摄入量增大时，其中枢神经系统抑制作用增强，首先作用于大脑皮质，继而影响皮质下中枢，可引起延髓血管运动中枢和呼吸中枢麻痹。

刺激性：家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。

致畸性：大鼠腹腔最低中毒浓度(TDL0)：7.5g/kg(孕9天)，致畸阳性。

致癌性：小鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：340mg/kg(57周，间断)，致癌阳性。

第十二部分：生态学资料

生物毒性：有毒

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

其他有害作用：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分：废弃处理

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：稀释后，排入废水系统。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。

第十四部分：运输信息

危险类别：3

安全说明：S16-S7-S36-S26-S45-S36/37-S61-S24/25

包装等级：II

危险品运输编码：1170

海关编码：2207200010

危险品标志：F:Flammable

危险类别码：R11

包装方法：小开口钢桶小开口铝桶；安部瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应数量的消防器材及泄漏应急设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防爆晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按船定路线行驶，勿在居民区和人口密集区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥攒散装运输。

第十五部分：法律法规

法规信息

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

《危险货物品名表》（GB12268-2005）

《危险货物分类和品技术说明书编写规定》（GB16483-2000）

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）

第十六部分：其他信息

参考文献：

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：

其他信息：