[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：0747-2021
审核员现场审核记录（二）
企业名称:北京时代文仪有限公司

审核员：                      

审核日期：2021年07月23日 上午至2021年07月24日 下午 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1

计量职能
	企业编制了SDWYCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

询问综合办公室刘秋趁、质量部房占科、生产部林密祥等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	综合办公室
质量部

生产部
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制了SDWYCL-CX（01-20）2021《文件管理程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。

查：设计部执行的标准GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、 BG/T13668-2015《钢制书柜，资料柜子通用技术条件》；均现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。
	质量部
设计部

生产部
	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业建立了SDWYCL-CX07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。

 
	质量部

生产部


	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了SDWYCL08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。
查：生产部2021年5月8日的“含水率检测记录”、填写规范，字迹清晰。符合要求。 
	质量部

技术部

生产部
	否

	5
	是否有计量确认状态标识？
	6.2.4

标识
	企业编制了SDWYCL-CX09-2021《标识管理程序》，规定了对标识的控制要求。查规格型号为KT-50的“含水率测试仪”，有计量确认标识，确认日期：2021年03月09日。符合要求。
查：质量部提供的出厂编号为1349、测量范围为（0~150）㎜游标卡尺的校准证书，校准日期为2021年3月9日，现场使用的该卡尺未粘贴计量确认标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求。
	质量部

生产部
	不符合01

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1

测量设备
	企业编制SDWYCL-CX10-2021 《测量设备管理程序》、SDWYCL-CX13-2021《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。

查《测量设备台账》，共有58台，测量设备纳入了测量管理体系实施管理，测量设备的管理和溯源符合要求。

查：由“深圳市质量技术监督检验所”出具的检定证书1份，其被检定设备名称：压力表，型号规格 ：（0-1.6）MPa，出厂编号：700483、652843、700323、654453，检定日期：2021年06月29日.有效期至2021年12月28日。符合要求。

查：规格型号为KT-50的“含水率测试仪”，校准日期：2021年03月09日。校准机构：“深圳华科计量检测技术有限公司”，证书编号：HK0721030799。符合要求。
测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。
	 质量部

生产部

采购部
	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了SDWYCL-CX11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。

查:生产现场，配有干湿温度检测设备， 满足环境条件的标准要求。
	质量部

生产部
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1

计量确认
	企业编制了SDWYCL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》，对识别顾客、组织和法律法规的要求，确定计量要求，识别测量过程要素和控制线及测量过程有效管理进行了规定。 

查：企业已编制《测量过程及控制一览表》、 《测量设备计量确认明细表》、 《计量确认过程验证记录表》，已识别了17个测量过程，其中2个关键测量过程，15个重要测量过程，已对测量过程按照关键测量过程、重要测量过程已实施了分类管理。符合要求。 
	质量部    生产部   
	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	企业建立了SDWYCL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。
	 质量部

 
	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	企业编制了SDWYCL-CX10-2021《测量设备管理程序》、SDWYCL-CX13-2021《计量确认管理程序》、SDWYCL-CX14-2021 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	质量部
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	  7.2

测量过程


	企业编制了SDWYCL-CX13-2021 《计量确认管理程序》。

查《测量过程及控制一览表》，共识别了17个测量过程，其中2个关键测量过程，15个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。

查：关键测量过程：“木材含水率检测过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况；查“木材含水率检测过程”的计量确认过程验证记录表，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。 
	质量部

设计部

生产部
	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业编制了SDWYCL-CX16-2021 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。

查：关键测量过程“木材含水率检测过程”的测量过程不确定度评定报告，评定方法符合要求。见附录《木材含水率检测过程不确定度评定报告》。
	质量部    生产部
设计部
	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	企业的测量设备均委托到一家外部机构进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查：规格型号为“（0-150）㎜，出厂编号1349（自编002）的卡尺”，校准日期：2021年03月09日；校准机构：“深圳华科计量检测技术有限公司”。量值均已溯源到SI单位,符合要求。 
	   质量部

生产部


	否

	14
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3

测量管理体系审核
	企业于2021年06月08日-09日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司6个部门进行了全要素审核。查：已对发现的1个一般不符合项完成了整改，不符合项已封闭。
	综合办公室质量部 
	否

	15
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?
	8.2.4

测量管理体系的监视
	企业已建立了SDWYCL-CX18-2021《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附件《测量过程监视记录及控制图》
	综合质量部

质量部    生产部    设计部
	否

	16
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查：2021年5月28日《班台检验检测报告》1份，资料中计量单位使用符合要求。

企业强制检定测量设备4台，已按《2021年度测量设备送检计划》送检。查规格型号为（0-1.6）MPa的“压力表”，检定日期：2021年06月29日，有效日期：2021年06月28日，检定机构：深圳市质量技术监督检验所 。符合要求。
	综合办公室质量部

生产部    设计部
	否

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167

-2006
	企业主要耗能为水、电。

2020年全年用电：1502000kWh，用水8.96吨。折合184.6吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	综合办公室
	否


 1 / 4

