项目编号：0143-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏瑞恩电气股份有限公司

审核员：                         审核日期： 2021年 08月02 日 ~ 08 月 02 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号型号为SYBS-2311（无出厂编号）的综合试验成套设备2021.05.13日检定合格。查出厂编号为242727的精密电压互感器2021年05月13日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。品质部（成品出厂检验）环境条件满足要求。 现场检查型号KEW3125A绝缘电阻测量仪编号W8315383张贴了计量确认合格证标签，确认日期;2020.05.13,有效期：2021.05.12，后经核实该设备检定证书的检定日期2021.05.13，在有效期内。 | 品质部 生产部 |  |
| 2 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 品质部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业提供了一份“合格供方清单”其附件有“供方评价记录”，测量设备全部委托：海安市综合检验检测中心、上海捷祥测控技术有限公司。 | 品质部 综合办 |  |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查见“测量过程控制一览表”31个测量过程，8个高度控制，21个为一般控制。要求已识别，测量设备已检定。提供了“测量设备计量确认验证记录表”验证满足要求。查见原材料变压器油的关键测量过程气体分析、水份测量、耐压、介质损耗计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 关键的测量过程“绕组阻值”的测量验证，详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质部 生产部 |  |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程，原有关键测量过程持续控制和监视 详见《测量过程控制检查表》及附件 | 品质部 综合办 生产部 |  |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了绕组阻值、耐压值零位校准等关键测量过程不确定度评定方法正确，详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 生产部 |  |
| 6 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。2020年度顾客满意度为90%。 2021年4月份采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行了调查，满意度为97%达到了目标95%的要求。 | 品质部 综合办 生产部 |  |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查见RE-CX-015-06.1“干式电力变压器例行试验报告”计量单位使用基本准确。 查见“测量设备周检计划表”强制检定仪表都按批都进行了检定。 | 品质部 综合办 生产部 |  |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗主要有水、电、天然气、蒸汽四种，2020年度水消耗79790t、电消耗1.239*106kWh、天然气消耗16096.42（Nm3）、蒸汽消耗3999t，折合694.67吨标煤，不是重点用能单位。 | 综合办 |  |