编    号：0117-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江苏瑞邦农化股份有限公司

审核员：                                           审核日期：2021年09月10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年06月（28-29）日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个观察项项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 企业于2021年07月15日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业景伟平总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代周俊及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了各部门体系工作的运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，评审输出了一项事项，规定了责任部门、完成日期、实施对策、效果确认，满足要求。 | 管理层 设备部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 设备部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查 RBNH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，有具体指标可测量，查RBNH/MR-02-01A《2021年度公司测量工作计划》，2021年的质量目标由设备部统计考核，均达标。 | 设备部 品管部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程：进货检验（原药苄嘧磺隆质量分数测量、原药苯磺隆原料称重测量、PH值测量、卡尔费休体积测量）、成品检验（原药吡嘧磺隆质量分数测量、称重测量、PH值测量、卡尔费休体积测量、中控半成品检验（质量分数测量、悬浮率、称重测量、粒径测量、粘度测量）、污水检测（COD、氨氮、总磷检测）、生产过程质量控制（温度、压力、液位、接地/绝缘电阻、蒸汽流量）等测量过程，，抽查了重要测量过程：质量分数测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见质量分数测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《质量分数测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《质量分数测量过程监视统计记录表》及《质量分数测量过程质控图》。 | 设备部 品管部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中未发现不符合情况。 | 设备部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 设备部 质检部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 企业的强制检定计量器具共384 台， 主要用于安全防护的压力表和贸易算电子天平、电子秤等，按照强检计量器具管理要求进行了管理，抽查了编号EP-ZL-005压力表（0-1）MPa，1.6级，检定日期2021年03月22日，有效期至2021年09月21日；编号B351122427,规格XS205DU,Ⅱ级的0-220g电子天平，检定日期2020年09月22日，有效期至2021年09月21日，满足要求。 检查了设备部、质检部的相关质量记录，均能使用法定计量单位。 | 设备部 质检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升及项目申报等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 设备部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 一年来企业的资质及组织机构的无任何变更。 | 设备部 | 否 |