长度尺寸测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：WS-M170408-MZ-02《进水管图》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择138mm长度样品

1.4测量仪器：用于尺寸测量的游标卡尺

1.5测量数学模型  y=x

y———被测产品的尺寸

x———卡尺的读数

2.最佳测量值

对管材重复测量n=6次，

测得结果（mm）：

138.02    137.98    138.04  138.02    138.02    138.04

x=1nxi=138.02

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂m=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和卡尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.0219

u1(x)=s(x)n≈0.0089

4.2卡尺误差引入的不确定度u2(x)

卡尺证书在138mm段上最大允许误差±0.02mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.023≈0.0115

4.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.0146

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.0146

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.0124=0.0292

取U(y)=0.03mm                   k=2

7．结果报告

Y=y±U(y)=(138.03±0.03mm）     k=2

评定人：                                日期：2021.7.8