项目编号：0770-2021

审核员现场审核记录

企业名称:任丘市津工石油机械制造有限公司

审核员：           审核日期： 2021年7月28日上午-7月29日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质量部部长马春玉本部门计量职能，能够清楚阐述自己的工作职责。 | 质量部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业测量管理体系顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量设备计量确认明细表》，验证满足要求。 公司各部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未存在顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司制定了质量目标并分解到各部门，公司的质量目标及部门分解目标由综合部监督实施，并进行考核。 | 综合部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查公司JG-CL-JL-004《2021年度培训计划》、JG-CL-JL-005《培训记录表》公司对测量管理体系手册、程序文件、计量管理等组织各部门有关人员进行培训。 抽查部分测量人员的资质情况，无损检测人员证书，姓名：曾丹，证书编号：513424199104130624，发证机关：重庆市市场监督管理局，发证日期：2021年4月20日。 | 综合部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：编号为JG-CL-SC-2021《管理手册》已受控，现行有效。 | 综合部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：生产部车间生产过程记录：记录1： 2021年3月8日编号为JG/JL8506零部件加工记录表，加工件名称：油管变扣接头，操作要求：李超，控制要求：长度、两头丝扣，检验员孟昭洪，保存期限6年，满足要求。记录2：2021年4月11日油管变扣接头《产品出厂检验报告》记录，检验员：孟昭洪，检验项目：尺寸、外观、硬度，技术要求与检验结果相符，记录保存期限6年，批准人：赵书文。记录信息量满足要求。 | 质量部生产部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备13台。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。 查生产车间现场，量程压力为200 兆帕的压力表未列入台账管理。 企业未建立最高标准装置，所有测量设备送《河北华科质检科技有限公司》检定校准。 巡查时发现车间现场一块耐震压力表未粘贴计量确认状态标识，在综合部查到该压力表的编号为JG9,校准日期：2021年7月23日。 查出厂编号为6673的游标卡尺.2021年7月23日检定校准合格。查自编号为JG4的高度尺2021年7月23日检定校准合格。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部生产部 | 是 2021072902 2021072903 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。 已识别数控车床上内置的轴加工等机加工用软件，建立了软件台账，通过对加工的零部件首件检验对软件的适用性进行确认。 2021年5月15日轴加工的首件检查记录显示：各数据尺寸符合图纸要求。检查员：孟昭洪。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，已建立JG/JL8402-2018《合格供方清单》。查验供方识别、选择、评价和监视相关记录，仪器仪表供应方-淘宝及工业泵供应方-饶阳鸿源机械有限公司等供方2020年6月20日JG/JL8405《合格供方年度复评记录》，对供方资质审查、供货能力、价格等方面进行评审。 查测量设备检定/校准/检测管理部门，企业确定《河北华科质检科技有限公司》为服务供方并纳入合格供方清单，企业资质注册号CNAS L11887保存评价记录 | 供销部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 抽查质量部测量设备计量确认情况。质量部编制测量设备校准计划，各部门按计划将到期设备送质量部，质量部统一外送校准；计量人员对校准证书的有效性进行确认，岗位人员对测量设备的适宜性进行确认；测量设备的检定校准情况符合要求，信息与台账一致。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，对照计量要求形成《测量设备计量确认一览表》。通过《测量设备台账》对测量设备的计量确认间隔进行表述，符合文件规定。 公司测量设备的确认间隔均为12个月，与企业沟通后，企业决定根据实际情况，参考校准规范，运用统计技术，合理确定测量设备的确认间隔。 没有发现不合格测量设备 | 质量部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 抽查了质量的油田测井测试仪器配件（连接接头）外径测量的不确定度评定，评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，并形成《顾客满意度分析报告》，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 | 供销部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查阅企业无强制检定计量检测设备。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品 种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电，2020年用电38847度，年耗4.78吨标煤,不是重点用能单位。 | 财务部 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业使用的单项电能表为供电局配备,公司管理，供电局每季度给公司发缴费通知单，财务部按单据向供电局交费。 | 财务部 | 否 |