编号：0066-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 玻璃钢管外径尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | φ114+0.10 0mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T21238-2016 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，玻璃钢管外径尺寸检验控制在（114.0-114.1）mm，T=0.1mm 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.1×1/3=0.03mm（取1/3）； 3．选择（0-150）mm 电子数显卡尺，设备最大示值误差为±0.02mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 电子数显卡尺 | (0-150)mm | ±0.02mm | HFJL2008CZ05017 |  | 2020.08.5 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量设备的测量范围是（0-150）mm，满足计量要求中测量设备的测量范围（114）mm的要求。 2、测量设备的最大允许误差：±0.02mm，满足计量要求中测量设备的最大允许误差0.03mm的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王伟 验证日期：2021年7月26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021年 7月 29 日 |  |  |  |  |  |  |  |