测绘工程角度测量过程有效性确认记录

- 概述：用两台全站仪X1（编号：212054）X2  （编号：103538)对同一个方位角（埋入地面的三个控制点标志）的测量重复性确认过程方法的有效性。

二、相关数据：全站仪检定结果 一个测回的重复性(2次平均值）。

判定方法：最大与最小之差不大于全站仪的最大允许误差的绝对值。

三、仪器经检定合格，测角Ⅱ级，最大允许误差为±6″，仪器重复测量数据（分度值1″）：

| 序次 | 测量结果x1 | 测量结果x2 |
| --- | --- | --- |
| 2021.3.22 | 183°35′41″ | 183°35′38″ |
| xmax−xmin=3} { |  |  |

四、结果评价

MPEV=6} {

xmax−xmin=3 <=  ital MPEV} {

该测量过程有效。

编制：周忠赣            审核：范军林      日期:  2021.3.22