管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：质检部 陪同人员：王亚蓉 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：张磊 审核日期：2021-08-7 |  |  |
|  |  | 审核条款：6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3 |  |  |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | - 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 - 总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是： 质量目标; 计算方法; 责任部门; 目标实际完成. 检验正确率100%; 检验正确批次/检验总批次; 质检部; 100%. 计量器具周检完成率100%; 校验合格的计量器具台数/应校验的计量器具台*100; 质检部; 100%. - 目标已实现 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第7.1.5条款 | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | 了解监视和测量资源种类： 计量器具 监视设备 服务工作检查表 监视设备：定期验证的计划，频次： 抽查验证记录日期： ； ； 按照验证计划实施 未按照验证计划实施；说明 服务工作检查表： 使用前确认内容 定期确认内容 其他 查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况 计量器具名称; 检定或校准证书编号; 有限期限至; 使用场所. 外径精密л尺; ZHCS202104080059; 2022.4.7; 车间 实验室. 游标卡尺; ZHCS202104080062; 2022.4.7; 车间 实验室. 落锤冲击试验机; ZHCS202104080063; 2022.4.7; 车间 实验室. 管材简支梁冲击试验机; ZHCS202104080064; 2022.4.7; 车间 实验室. 热变形维卡软化温度仪; ZHCS202104080074; 2022.4.7; 车间 实验室. 管材耐压爆破试验机; ZHCS202104080069; 2022.4.7; 车间 实验室. 电子拉力试验机; ZHCS202104080068; 2022.4.7; 车间 实验室. 抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》 计量器具名称; 校准日期; 计划期限至; 使用场所. --; 车间 实验室. --; 车间 实验室. --; 车间 实验室. 计量器具的失效控制：未发生 已发生， 失效计量器具名称; 失效情况; 处理; 数据追溯描述. 报废 维修 再校准. 报废 维修 再校准. 报废 维修 再校准. 标准溶液控制：无 溶液名称; 浓度; 基准物质种类; 标定方法; 标准偏差合格; 在有效期内. 是 否; 是 否. 是 否; 是 否. 是 否; 是 否. |  |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《过程和产品的监视和测量控制程序》 执行标准（接收准则）： 放行类型; 抽样要求; 执行标准或规范文件名称; 评价结论. 原材料检验; 甲醇; 原料验收标准; 符合 □不符合. 异丙醇; 原料验收标准; 符合 □不符合. 成品检验（甲基肼）; .; Q/320623NJW01-2019; 符合 □不符合. 服务放行; --; □符合 □不符合. | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | 放行包括：原材料进厂 半成品转序 成品放行 服务放行 抽取原材料检验相关记录名称：《 原料验收标准 》 日期; 物料名称/批次; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2021.7.3; PE绿色膜料; 水分(%)、灰分(%)、熔指（g/min)、拉伸强度(MPa)、断裂伸长率(%)、弹性模量(MPa); 2、0.8、1.84、28.6、835.7、223.1; 合格 □不合格. 2021.7.3; PE灰白; 水分(%)、灰分(%)、熔指（g/min)、拉伸强度(MPa)、断裂伸长率(%)、弹性模量(MPa); 5.6、0.5、0.64、21.7、71000、287.5; 合格 □不合格. 2021.3.30; EPS30R; 水分(%)、灰分(%)、熔指（g/min)、拉伸强度(MPa)、断裂伸长率(%)、弹性模量(MPa); 2.0、0.05、2.3、20.8、71000、335.6; 合格 □不合格. 2021.3.12; EPS30R; 水分(%)、灰分(%)、熔指（g/min)、拉伸强度(MPa)、断裂伸长率(%)、弹性模量(MPa); 1.8、0.04、2.5、21.2、71000、344.7; 合格 □不合格. 查核三类产品的过程监控记录及成品检测报告 1：2021.5.23给水管道（0D160SDR17） 2、2021.6.22MPP电力管过程监控记录及成品检测报告 3、2021.3.18CPVC管过程监控记录及成品检测报告 查看型式检验报告：给水用聚乙烯（PE）管材，编号：（2021）HJ检EJ字第0020号，检验日期：2021年3月25日，检测依据：GB/T13663.2-2018，检测机构：合肥产品质量监督检验研究院 MPP电缆保护管，编号：JNJJ21GC000051号，检验日期：2021年1月15日，检测依据：DL/T802.7-2010，检测机构：安徽省建筑工程质量第二监督检测站 抽取服务放行相关记录名称：《 》 日期; 岗位; 抽样比例; 服务规范要求; 检查结果; 验证结论. --; □合格 □不合格. 抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 □未发生 日期; 成品名称/批次; 放行理由; 授权人员的批准; 顾客的批准; 后续结论. --; □是 □否; □是 □否; □合格 □不合格. □是 □否; □是 □否; □合格 □不合格. 上述成品/服务放行的人员与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |  |
|  |  | 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 符合 □不符合 由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 符合 □不符合 由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 符合 □不符合 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 文件名称 | 如：《不合格控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 》 日期; 物料名称/批次; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. □退货 □换货 降等 □让步接收. □退货 □换货 □降等 报废. 抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 》无 日期; 名称/批次; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. --; □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收. □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收. 抽取不合格成品处置相关记录名称：《 不合格品处置记录 》 日期; 名称/批次; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. 2021.6.14; 钢带管; 外观粗糙; □退货 □换货 降等 □让步接收; 及时关注产品外观变化，遇到粗糙外观产品及时调整. 2021.7.26; 给水管; 壁厚偏小，不符合国家标准; □返工 □返修 □降等 报废 □让步接收; 做好开机前准备，保证符合国家标准. 抽取出厂后不合格成品处置相关记录：名称：《 》 日期; 名称/批次; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. --; □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收. □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收. 抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 》 日期; 人员/岗位; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. --; □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收. □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收. 上述不合格处置的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |  |
|  |  | 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 符合 □不符合 现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 符合 □不符合 现场检查对不合格成品的存放和标识情况 符合 □不符合 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：管理手册10.3章 | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | 对获得的数据和信息进行监视和测量 分析和评价的对象; 分析和评价的方法; 分析和评价的频次和时机; 使用的统计技术; 分析的结果用于改进. 产品和服务的符合性; 对产品合格率进行统计分析，; ☑每月 □每季度 □每年; □柱状图 □饼状图 □鱼刺图; □已用于 □未用于 □. 顾客满意程度; 对顾客满意率进行统计; □每月 □每季度 ☑每年; □柱状图 □饼状图 □鱼刺图; □已用于 □未用于 □. 质量管理体系的绩效和有效性; 对内审不符合项进行分析; □每月 □每季度 ☑每年; □柱状图 □饼状图 □鱼刺图; □已用于 □未用于 □. 策划是否得到有效实施; 对质量目标完成/Cpk进行统计; ☑每月 □每季度 ☑每年; □柱状图 □饼状图 □SPC; □已用于 □未用于 □. 针对风险和机遇所采取措施的有效性; 对质量目标完成进行统计; ☑每月 □每季度 ☑每年; □柱状图 □饼状图; □已用于 □未用于. 外部供方的绩效; 对外部供方的供货质量和服务质量进行统计分析; ☑每月 □每季度 ☑每年; □柱状图 □饼状图 □SPC; □已用于 □未用于. 质量管理体系改进的需求; 对QMS存在的需要问题进行分析; □每月 □每季度 ☑每年; □柱状图 □饼状图 □SPC; □已用于 □未用于. |  |

说明：不符合标注N