附录A

工作台键槽宽度测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：FH850QP-105《工作台》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择FH850工作台键槽

1.4测量仪器：用于尺寸测量的游标卡尺

1.5测量数学模型  y=x

y———被测产品的尺寸

x———卡尺的读数

2.最佳测量值

对线材重复测量n=6次，

测得结果（mm）：

18.04    18.02    18.02  18.04       18.04   18.02

x=1nxi=18.03

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂m=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和卡尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.01

u1(x)=s(x)n≈0.0041

4.2卡尺误差引入的不确定度u2(x)

卡尺最大允许误差±0.02mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.023≈0.0115

4.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.0122

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.0122

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.0122=0.0244Q/NKB 001-2016《数控雕铣机》

取U(y)=0.024mm                   k=2

7．结果报告

Y=y±U(y)=(18.03±0.024)mm     k=2