[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0860-2021
审核员现场审核记录

企业名称: 福建泉牌阀门科技股份有限公司  
审核员：     [image: image2.png]


                      审核日期： 2021年8月17日 -18日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量
职能
	品管部负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理。

询问生产技术部和品管部的工作人员：陈庆平、周全等，基本清楚自己的工作职责。
	品管部
生产技术部
（仓库、各车间）

人力资源部 
采购部

销售部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	通过询问品管部、采购部、销售部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，均没有顾客投诉、纠纷等状况。
	生产技术部

（仓库、各车间）
采购部
销售部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量
目标
	企业编制的QP/MP-2021《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系的7项质量目标（简称测量目标）、4项质量方针（简称测量方针）；品管部归口管理公司的计量目标，每年12月份制定下一年度的计量目标，企业目标可测量，已分解至各部门。
查：2021年质量目标及实施一览表，包括目标、要求、考核方式、时间要求等，编制人：林怡君，审批：梁鸿波；时间：2021年7月30日。
	生产技术部

（仓库、各车间）
采购部

销售部
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1
程序
	查：企业的外来文件清单中列举了52个在用的标准名称以及编号，均现行有效、并受控。
查：生产技术部执行的标准，GB/T 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》，现行有效并受控，符合标准要求。
	生产

技术部

（仓库、各车间）


	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制的QP/MP-06-2021《测量软件管理程序》，规定了品管部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。

企业目前在用22个测量软件，建立了测量软件确认清单，包含软件名称、所配设备、软件编号等，编制人：周全，审核：沈少华，确认日期：2021年6月18日。
	生产

技术部

（仓库、各车间）


	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了QP/MP-07-2021《测量记录管理程序》，规定品管部负责记录实施的监督检查；各部门负责记录的准确性，对产生的记录收集、整理和保存，记录保存3年。
抽查：闸阀阀体的入库检验

记录编号：QL-JL-52,型号规格D341X-10Q DN150，进货数量80个，供货商为福州市旭峰精致机械设备有限公司，检验依据：QP-JS-03,项目包括：外观质量、壁厚、尺寸、标识、化学成分和机械性能（较对制造厂的报告）。检查结果：合格数80，不合格数为0；检验员：周全，检验日期：2021年7月12日。
抽查：闸阀喷涂检验记录表
编号：QP-JL-96,产品名称：闸阀，型号规格：Z45X-16Q DN100，喷涂数量80个，抽检13个，检验结果：合格。检验员：周全，2021年7月24日。记录信息全面，正确使用法定计量单位。

抽查：阀门试压试验记录

编号：QP-JL-55,型号规格：Z45X-16Q DN100，数量40个，进行了强度试验，介质为水，压力为2.4MPa,持续时间60s；还进行了密封试验，结论均合格。试压人：梁再添，压力试验责任人：沈少华。2021年7月26日。记录信息全面，正确使用法定计量单位。
抽查：第三方检测报告
报告编号为：FZ2021WMM00112，产品名称：软密封蝶阀，检验类别：委托检验，阀体材料：HT200，样品数量：1台，检验依据为：GB/T 13297-20108《工业阀门 压力试验》，检验项目包括：壳体试验、高压密封试验、低压密封试验，主检：蒋成，检验结论：符合标准要求；检验日期： 2021年3月12日，检验单位：福建省特种设备检验研究院、国家阀门产品质量监督检验中心（福建）。
	生产

技术部

（仓库、各车间）


	否


	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量    设备

6.3.2环境


	企业编制了QP/MP-08-2021《封印标识管理程序》，QP/MP-09-2021《测量设备管理程序》，QP/MP-10-2021《测量环境管理程序》；抽查《测量设备管理台账》，共有29台件测量设备，分为A、B类管理，均送至上海捷祥测控技术有限公司。企业建立了测量设备计量确认明细表，有计量确认标识。企业未建立最高标准装置。

抽查：本厂编号为QP-JC-18，
出厂编号为SF07090211，规格型号为HL-1000A的里氏硬度计，校准日期为2021年4月12日，校准单位：上海捷祥测控技术有限公司，检验员：郑戴，建议复校时间间隔不超过12个月。现场标识、台账信息和证书一致。
抽查：生产技术部的游标卡尺，规格型号为：( 0-300)mm,出厂编号为：6006FD1939，列入测量设备台账管理，并送检至上海捷祥测控技术有限公司校准，量值溯源满足要求。现场标识、台账信息和证书一致。
检查品管部实验室，现场使用的规格型号为WDW-50、出厂编号为CD130823的微机控制电子万能试验机工作环境要求：温度：（10～35）℃，相对湿度（20～80）%RH,但企业未安装空调也未配备温湿度仪，不满足GB/T19022-2003标准6.3.2 条款的要求。
	生产

技术部

（仓库、各车间）


	次要
不符合项
01


	8
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

	企业建立了QP/MP-13-2021《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，企业提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。
企业共识别15个测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程来管理，其中10个重要测量过程。
抽查：关键测量过程-阀杆硬度测量过程。
	生产

技术部

（仓库、各车间）


	否

	9
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业建立了QP/MP-15-2021《量值溯源管理程序》文件，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。

企业未建标，测量设备均送至有资质的上海捷祥测控技术有限公司校准。所有测量设备都经过溯源，可溯源到SI单位标准，计量标准在有效期内，符合标准要求。
	生产

技术部

（仓库、各车间）


	否

	10
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了QP/MP-13-2021《测量满意度管理程序》，编制了《测量满意度调查表》，《测量满意度分析表》，销售部负责外部顾客联络，顾客调查问卷的发出与收回等工作。

品管部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。目前没有投诉。
  查：2021年5月15日内部顾客满意度调查统计表，发出30张调查表，收回30张，10项次/张；调查结果为：满意项次290项，不满意项次10项，顾客满意度96.7%。满足内部顾客满意度目标要求。
	销售部

人力资源部
	否

	11
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了QP/MP-18-2021《不合格控制管理程序》，品管部负责不合格测量过程、不合格测量设备控制的归口管理，并组织重大不合格的而评审；以及不合格的标识、记录、隔离处理。

目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。
	生产

技术部

（仓库、各车间）


	否

	12
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了QP/MP-19-2021《持续改进管理程序》，规定了管理者代表负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动。品管部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。
	生产

技术部

（仓库、各车间）


	否

	13
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制

要求
	企业规定了品管部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。
查《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备管理管理台账》、《产品性能试验记录表》等记录单，计量单位的使用，符合法定计量要求；测量设备溯源合理，企业无定量包装，无强制检定设备。
抽查：2021年6月12日材料（零、部件）检验记录表，产品名称：阀体，检验项目包括：外观质量、壁厚、尺寸等，信息量全，能够正确使用法定计量单位。
	生产

技术部

（仓库、各车间）


	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电和天然气，每个月电耗、天然气用量是由供电和供气部门提供的数据。企业的用水采用自有深井；自2020年8月至2021年7月，年度用电耗12.63吨标煤，不是重点耗能企业。
	人力资源部
	否

	15
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	抽查：特种设备作业人员证，持证人为林华，许可编号35011119811214393X，发证机关为福州市质量技术监督局，复审有效时间至2024年4月。
抽查：起重机定期检验报告
报告编号：FS2021FQC01184，设备品种：电动单梁起重机，规格型号：LD5t-21.5m,检验时间为2021年7月22日，检验员：张敏，检验机构为福建省特种设备检验研究院。

查：节水节能阀门生产制造项目的环境影响报告表，结论为：符合国家有关产业政策，可以实现达标排放，从环境角度看，本项目建设是可行的。
	人力资源部
	否


 5 / 7

